Техническое задание

Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах улично-дорожной сети опорных пунктов Запорожской области

- Подготовительные работы до начала производства работ на объекте

После заключения Государственного контракта (далее – Контракт) на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах улично-дорожной сети опорных пунктов Запорожской области (далее – Объект), между Государственным казенным учреждением Запорожской области «Служба автомобильных дорог Запорожской области» (далее – Заказчик) и подрядной организацией (далее – Подрядчик) осуществляется:

- передача участка производства работ, для его содержания на период производства работ Заказчиком Подрядчику (по акту приема-передачи);

- разработка и согласование с Заказчиком схем организации дорожного движения в местах производства работ;

- Подрядчик проводит информирование органов ГИБДД об ограничении движения на Объекте;

- Подрядчик, совместно с заинтересованными лицами, определяет и согласовывает с места для площадок складирования материалов и размещения помещений бытового обслуживания работников;

- Подрядчик организует поставку на объект строительной техники, материалов, конструкций и изделий;

- до начала производства работ на Объекте, Подрядчик предоставляет паспорта заводов-изготовителей, сертификаты соответствия, декларации соответствия, договора и графики поставки на материалы и изделия;

-  до начала производства работ по Объекту Подрядчик производит оформление общего журнала производства работ, лабораторных и геодезических журналов, журнала входного контроля материалов на объект. Все подготовленные журналы передаются для согласования Заказчику.

Рекомендуется использовать форму общего журнала производства работ в соответствии с приказом Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр. "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства".

До начала производства работ по Объекту подрядная организация предоставляет в адрес Заказчика следующую информацию:

- приказы о назначении ответственных лиц на проведение строительно-монтажных работ (СМР), производственного контроля (входного, операционного, приемочного), строительного контроля (технического надзора), лабораторного, геодезического контроля, производственного экологического контроля;

- действующий аттестат аккредитации или Заключение о состоянии средств измерений в лаборатории, с перечнем объектов и контролируемых в них показателях, характеризующих комплекс лабораторных испытаний, необходимых для оценки качества используемых смесей, изделий, конструкций и материалов, и выполняемых Подрядчиком работ в объеме, регламентированном нормативными документами (далее – НД);

- ведомость оснащенности средствами измерений и испытательным оборудованием;

- справка о планируемых субподрядчиках (при наличии субподрядных организаций указать вид и объем от общего объема выполняемых работ).

Все средства измерений, применяемые для оценки качества материалов, конструкций, изделий и выполняемых работ, должны иметь документы на одну из видов поверки:

- поверку с записью о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (поверка должна проводиться в сроки, не превышающие установленный межповерочный интервал);

-  калибровку, с сертификатом калибровки.

Все используемое испытательное оборудование для оценки качества материалов и выполняемых работ, должно пройти аттестацию и иметь протокол первичной аттестации, а также протокол периодической аттестации с текущим (не истекшим) сроком действия.

Допускается заключение договора со сторонней аккредитованной испытательной лабораторией на выполнение тех видов работ, которые Подрядчик не может выполнить собственными силами. Субподрядная испытательная лаборатория должна соответствовать требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019, а работы по договору входить в заявленную область деятельности.

Подрядчик должен использовать актуализированный фонд НД. Фонд НД считается актуализированным в случае использования компьютерных лицензионных программ или при использовании НД с отметкой организаций, имеющих право на их распространение. При этом постоянно должна проводиться текущая актуализация.

До начала производства работ Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком:

- проект производства работ (далее - ППР). ППР разрабатывается в соответствии 
с требованиями СП 48.13330.2019 и других НД;

В конечном варианте ППР, предоставленный на согласование Заказчику, должен быть с нумерацией страниц, прошит и скреплен печатью организации, выполняющей работы на объекте. В ППР Подрядчик включает график производства работ, в котором отражается вид, объем и время выполнения работ (аналог календарного графика). График производства работ увязывается с графиком финансирования;

- схемы организации дорожного движения на время производства дорожных работ. Схемы организации дорожного движения в местах производства работ должны соответствовать
ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения», ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Информацию о начале производства работ и копии утвержденных схем направить в органы ГИБДД.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ по содержанию автомобильной дороги (устранение деформаций и повреждений покрытия, устройству слоев износа) Подрядчик использует знаки третьего типоразмера по
ГОСТ 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств.»;

- рабочие чертежи, в состав которых входит: исполнительная съемка покрытия и обочин с ведомостью подсчёта площадей, картограммы фрезерования и выравнивания покрытия, оформленные в соответствии с действующими НД достаточных для принятия решения о приемке выполненных работ. Состав рабочих чертежей может изменяться по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик несет ответственность за организацию дорожного движения на участке производства работ с момента начала ремонта и до ввода объекта в эксплуатацию, обеспечивает применение современных средств организации дорожного движения, в том числе, с использованием светодиодов, обеспечивает на рабочей площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии.

Подрядчик обеспечивает содержание и сохранность Объекта за свой счет с момента передачи по акту приема-передачи участка до подписания акта приемочной комиссии по приемке законченного Объекта.

Рабочие должны иметь спецодежду, сигнальные жилеты оранжевого цвета со светоотражающими элементами, ГОСТ 12.4.281-2021, ГОСТ 12.4.280-2014.

Обеспечить безопасность работ для окружающей природной среды, при этом:

- выполнить оснащение рабочих мест и строительной площадки инвентарными контейнерами для бытовых и строительных отходов;

- обеспечить уборку стройплощадки и прилегающей к ней пятиметровой зоны от мусора;

- выполнять обезвреживание и организацию производственных и бытовых стоков;

- не допускать слив воды со строительной площадки без защиты от размыва поверхности;

- строительный мусор вывозить в отведенные места и в установленные сроки;

- слив горюче-смазочных материалов только в специально отведенные и оборудованные для этих целей места;

- обеспечить устройство пунктов очистки колес дорожно-строительной техники и механизмов от грязи в местах выезда на покрытие автомобильных дорог общего пользования;

- производство работ в охранных санитарных зонах выполнять в соответствии со специальными правилами в соответствии с действующим Законодательством РФ;

- не допускать несанкционированную вырубку древесно-кустарниковой растительности.

Обеспечить оформление документации (договоров, актов, счетов-фактур и т.д.), подтверждающих передачу отходов, образующихся в процессе реализации Объекта сторонним организациям.

Выполнить расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду на период проведения работ.

ІІ. Выполнение работ на Объекте

Работы на Объекте выполняются в соответствии с заключенным государственным контрактом (Контракт), сметами и ведомостью объемов и стоимости работ Контракта, и Техническим заданием.

начало работ: с момента (даты) подписания Контракта;

окончание работ: 31 июля 2026 г.

Работы по нанесению горизонтальной разметки должны быть выполнены в соответствии с условиями Технического задания и Календарным графиком.

Подрядчик с момента заключения Контракта до его окончания, должна обеспечить наличие горизонтальной дорожной разметки и ее соответствие требованиям нормативных документов на автомобильных дорогах, приведенных в таблице №1.

При нанесении дорожной разметки подрядная организация должна руководствоваться следующими нормативными документами и рекомендациями:

- ГОСТ Р 50597-2017 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения;

- ГОСТ32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний;

- ГОСТ32830-2014Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования;

- ГОСТ Р 53172-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования;

- ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования;

- ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная.

Методы контроля;

- ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств;

- ГОСТ Р 58368-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Демаркировка дорожной разметки. Технические требования. Методы контроля;

- ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные требования и определения;

- СП78.13330.2012 Автомобильные дороги;

- СП34.13330.2021 Автомобильные дороги;

- ОДМ 218.6.020-2016 Методические рекомендации по устройству дорожной разметки, утвержден распоряжением Росавтодора (Федерального дорожного агентства) от 29.08.2016 N 1731-р;

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

- ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

Подрядная организация должна обеспечить постоянный контроль за состояние горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорогах, приведенных в таблице №1. В случае выявления недостатков в содержании горизонтальной разметки, Подрядчик обязан информировать Заказчика о имеющихся недостатках.

Подрядчику запрещается выполнять любые виды работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки без согласования с Заказчиком.

Для обеспечения контроля за ходом нанесения разметки на Объекте Подрядчик обязан обеспечить представителя Заказчика автотранспортом для выезда на объект на весь период действия Контракта.

Вся разметка должна быть выполнена в соответствии с Проектами организации дорожного движения (схемой разметки). При локальном изменении Проекта организации дорожного движения в процессе нанесения разметки вносятся коррективы в установленном порядке и горизонтальная дорожная разметка наносится по новым утвержденным схемам без изменения объемов по Контракту.

По заданию Заказчика, на опасных участках дорог, применяется комбинированная разметка: Сочетание горизонтальной разметки со сплошной и структурной поверхностью.

Подрядчик не должен применять на автомобильных дорогах разметочные материалы, показатели которых по технической документации заводов-производителей не соответствуют требованиям Описанию объекта закупки.

Запрещается нанесение горизонтальной разметки на участке автодороги, который не соответствует требованиям ГОСТ Р50597-2017. До начала выполнения работ, не менее чем за 5 рабочих дней, Подрядчик обязан запросить у Заказчика перечень участков автодорог, на которых планируются работы по ремонту покрытия проезжей части. Работы по нанесению разметки на таких участках выполняются после завершения ремонтов.

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по нанесению разметки не позднее 3 (трех) дней с момента получения от Заказчика информации об окончании ремонта автодороги. Выше указанная информация может быть направлена на телефон (в т.ч. мобильный), факс, адрес электронной почты Подрядчика или представителя Подрядчика.

Контроль качества на несения разметки производится в соответствии с п.13.1-13.14 ОДМ 218.6.020-2016. Приборы, используемые для проведения контроля должны иметь свидетельства о поверке в установленном порядке.

Технологический процесс нанесения дорожной разметки включает следующие виды работ:

- установка временных технических средств организации дорожного движения вместе производства работ;

- загрузка и заправка техники разметочным материалом;

- очистка дорожного покрытия от пыли и грязи механизированным или ручным способом и его подготовка к нанесению разметки;

- выполнение работ по нанесению предварительной разметки с помощью шнура;

- на несение осевой линии горизонтальной разметки;

- на несение краевых линий горизонтальной разметки;

- на несение разметки пешеходных переходов;

- демонтаж временных технических средство организации дорожного движения вместе производства работ.

Подготовка поверхности дорожного покрытия перед нанесением разметочного материала включает очистку покрытия с использованием специальной техники (или) вручную.

Дорожное покрытие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 и СП 78.13330.2012 (п. 15.10-15,11), быть сухим и очищенным от загрязнений. В случаях необходимости нанесения разметки при влажном состоянии покрытия, его следует просушить с использованием горелок инфракрасного излучения или другого специального оборудования. Выполнение работ по очистке покрытия оформляется актом скрытых работ или записью в журнале производства работ.

Демаркировка сохранившейся на покрытии старых линий дорожной разметки выполняется при:

- изменении схемы организации дорожного движения;

- нанесении нового материала, отличного от материала старой горизонтальной дорожной разметки и высокой степени сохранности старой разметки.

Подрядчик демаркирует ранее нанесенную дорожную разметку, которая не соответствует утвержденным проектам организации дорожного движения, схемам разметки.

Техника безопасности при производстве работ

Подрядчик обеспечивает допуск к работе по нанесению горизонтальной разметки лиц, прошедших специальный инструктаж и обучение. При производстве работ необходимо использование защитных средств, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со световозвращающими элементами.

В местах производства работ должны быть установлены временные технические средства организации дорожного движения, предусмотренные в составе ППР или ПОДД, разработанного в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016, ГОСТ Р58350-2019. Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п.3.4. Правил дорожного движения Российской Федерации) и иметь соответствующую раскраску.

Не допускается движение разметочной техники во встречном направлении движения транспортному потоку.

Загрузка и заправка техники разметочным материалом

Погрузочно-разгрузочные работы и заправку техники разметочным материалом необходимо осуществлять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования и материалов. Запрещается выполнение этих работ на проезжей части дороги.

Требования к качеству горизонтальной разметки, соответствие светотехнических характеристик горизонтальной дорожной разметки

Коэффициент яркости дорожной разметки должен соответствовать значениям, указанным в таблице 7 и таблице 8 ГОСТР52289-2019.

Горизонтальная разметка должна соответствовать требованиям п.п.5.1.8-5.1.11 ГОСТ Р 51256-2018. Указанные в 5.1.8-5.1.11 ГОСТ Р 51256-2018 требования к коэффициенту яркости, удельному коэффициенту светоотражения при диффузном дневном или  искусственном освещении и удельным коэффициентам световозвращения при сухом покрытии и при мокром покрытии должны сохраняться для разметки, выполненной красками (эмалями), не менее одного месяца эксплуатации, для разметки, выполненной термопластиками и  холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами - не менее трех месяцев эксплуатации.

При дальнейшей эксплуатации горизонтальной разметки в течение срока обеспечения функциональной долговечности допускается снижение значений коэффициента яркости, удельных коэффициентов световозвращения при сухом покрытии и при мокром покрытии и удельного коэффициента светоотражения при диффузном дневном или искусственном освещении, приведенных в таблицах 3-6 ГОСТ Р 51256-2018, не более чем на 25%.

В течение срока действия Контракта в случае загрязнения или повреждения горизонтальной разметки дорожно-строительными материалами при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог необходимо произвести повторное нанесение разметки.

На момент осуществления приёмочного контроля толщина высохшего слоя краски (эмали) должна быть   не менее 200 мкм, толщина отвердевшего слоя термопластика должна быть не менее 3,5 мм, толщина отвердевшего слоя холодного пластика должна быть не менее 2,5 мм.

Организация и проведение контроля качества горизонтальной дорожной разметки

Контроль качества дорожной разметки состоит из входного, операционного, приемочного, эксплуатационного и инспекционного контроля.

При приемке партии разметочных материалов от поставщика (завода-изготовителя) Подрядчик выполняет входной контроль, который заключается в определении соответствия качества материалов требованиям Технического задания. По результатам входного контроля качества составляется акт, который Подрядчик предоставляет Заказчику.

Операционный контроль качества выполняется Подрядчиком и состоит в оценке параметров разметки в процессе производства работ требованиям нормативных документов. Подрядчик обязан информировать Заказчика о ходе выполнения работ с указанием выполненных объёмов, результатах операционного контроля в письменном виде до 8 часов 15 минут понедельника за предыдущую неделю.

Результаты операционного контроля должны быть отражены в журнале производства работ, разработанном в соответствии с ОДМ 218.6.020-2016 Методические рекомендации по устройству дорожной разметки. Результаты операционного контроля представляются Заказчику до проведения приёмочного контроля.

Приемочный контроль законченных работ осуществляет Заказчик.

В процессе эксплуатации дорожной разметки Заказчики (или) привлеченные специализированные организации осуществляют эксплуатационный контроль качества дорожной разметки с целью определения

Соответствия ее параметров требованиям нормативных документов.

Объем приемочного и эксплуатационного контроля определяется Заказчиком.

Заказчик может осуществлять инспекционный контроль на стадиях входного и операционного контроля. Объем инспекционного контроля определяется Заказчиком.

По результатам выполненных работ Подрядчиком составляется адресная ведомость нанесения разметки, которая сдается с исполнительной документацией.

Таблица №1

Ведомость объёмов работ

на выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах улично-дорожной сети опорных пунктов Запорожской области

(наименование объекта)

| №пп | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | Единица измерения | Количество (объем работ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Пгт. Черниговка |  |  |  |
| 1 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 27,654 |
| 2 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.3, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 0,09 |
| 3 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.5, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 31,844 |
| 4 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.6, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 9,0504 |
| 5 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.7, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 4,004 |
| 6 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.8, ширина 0,2 м | 1 км разметки | 0,72 |
| 7 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.11, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 1,216 |
| 8 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.12 | 100 м разметки | 0,1785714 |
| 9 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (белые линии) | 100 м разметки | 5,028 |
| 10 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (желтые линии) | 100 м разметки | 4,19 |
| 11 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.15, 1.25 | 100 м разметки | 1,2856574 |
| Раздел 2. Пгт. Веселое |  |  |  |
| 12 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 33,858 |
| 13 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.3, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 0,017 |
| 14 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.5, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 38,988 |
| 15 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.6, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 11,0808 |
| 16 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.7, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 5,174 |
| 17 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.8, ширина 0,2 м | 1 км разметки | 0,012 |
| 18 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.11, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 1,26628 |
| 19 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.12 | 100 м разметки | 0,1785714 |
| 20 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (белые линии) | 100 м разметки | 6,156 |
| 21 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (желтые линии) | 100 м разметки | 5,13 |
| 22 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.15, 1.25 | 100 м разметки | 1,2857248 |
| Раздел 3. Пгт. Акимовка |  |  |  |
| 23 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 30,1686 |
| 24 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.3, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 0,01 |
| 25 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.5, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 34,7396 |
| 26 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.6, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 9,8734 |
| 27 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.7, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 2,873 |
| 28 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.8, ширина 0,2 м | 1 км разметки | 0,012 |
| 29 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.11, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 1,32114 |
| 30 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.12 | 100 м разметки | 0,1785714 |
| 31 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (белые линии) | 100 м разметки | 5,4852 |
| 32 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (желтые линии) | 100 м разметки | 4,571 |
| 33 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.15, 1.25 | 100 м разметки | 1,2857242 |
| Раздел 4. Пгт. Куйбышево |  |  |  |
| 34 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 11,979 |
| 35 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.3, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 0,011 |
| 36 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.5, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 13,794 |
| 37 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.6, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 3,9204 |
| 38 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.7, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 1,56 |
| 39 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.8, ширина 0,2 м | 1 км разметки | 0,009 |
| 40 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.11, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 0,22857 |
| 41 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.12 | 100 м разметки | 0,1785714 |
| 42 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (белые линии) | 100 м разметки | 2,178 |
| 43 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (желтые линии) | 100 м разметки | 1,815 |
| 44 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.15, 1.25 | 100 м разметки | 1,2857207 |
| Раздел 5. Пгт. Михайловка |  |  |  |
| 45 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 44,253 |
| 46 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.3, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 0,014 |
| 47 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.5, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 50,958 |
| 48 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.6, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 14,4828 |
| 49 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.7, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 8,372 |
| 50 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.8, ширина 0,2 м | 1 км разметки | 0,018 |
| 51 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.11, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 2,03428 |
| 52 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.12 | 100 м разметки | 0,1785714 |
| 53 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (белые линии) | 100 м разметки | 8,046 |
| 54 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (желтые линии) | 100 м разметки | 6,705 |
| 55 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.15, 1.25 | 100 м разметки | 1,2857347 |
| Раздел 6. город Бердянск |  |  |  |
| 56 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 18,82 |
| 57 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.3, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 1,74 |
| 58 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.5, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 24,98 |
| 59 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.6, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 17,11 |
| 60 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.7, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 2,76 |
| 61 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.8, ширина 0,2 м | 1 км разметки | 0,19 |
| 62 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.11, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 1,19 |
| 63 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.12 | 100 м разметки | 0,1785714 |
| 64 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (белые линии) | 100 м разметки | 12,51 |
| 65 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (желтые линии) | 100 м разметки | 11,06 |
| 66 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.15, 1.25 | 100 м разметки | 1,2857143 |
| Раздел 7. пгт. Приморск |  |  |  |
| 67 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 37,1811 |
| 68 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.3, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 0,0348 |
| 69 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.5, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 42,8146 |
| 70 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.6, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 12,1684 |
| 71 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.7, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 6,4272 |
| 72 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.8, ширина 0,2 м | 1 км разметки | 0,012 |
| 73 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.11, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 1,61486 |
| 74 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.12 | 100 м разметки | 0,1785714 |
| 75 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (белые линии) | 100 м разметки | 6,7602 |
| 76 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (желтые линии) | 100 м разметки | 5,6335 |
| 77 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.15, 1.25 | 100 м разметки | 1,2857318 |
| Раздел 8. г. Мелитополь |  |  |  |
| 78 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 230,45562 |
| 79 | Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.3, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 0,5635 |
| 80 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.5, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 260,5706 |
| 81 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.6, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 74,4733 |
| 82 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.7, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 36,2814 |
| 83 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.8, ширина 0,2 м | 1 км разметки | 11,8409 |
| 84 | Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.11, ширина 0,1 м | 1 км разметки | 12,0976 |
| 85 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.12 | 100 м разметки | 1,25 |
| 86 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (белые линии) | 100 м разметки | 50,8823 |
| 87 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (желтые линии) | 100 м разметки | 42,4019 |
| 88 | Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.15, 1.25 | 100 м разметки | 9 |