# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение комплекса работ по полной и плановой диагностике, технической паспортизации, разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Запорожской области

| - Наименование работ | Выполнение комплекса работ по полной и плановой диагностике, технической паспортизации, разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Запорожской области |
| --- | --- |
| - Заказчик | ### Государственное казенное учреждение Запорожской области «Служба автомобильных дорог Запорожской области» |
| - Подрядчик |  |
| - Срок оказания услуг | Начало выполнения работ – с момента заключения договора. ### Окончание выполнения работ – 01.11.2026 |
| - Источник финансирования | Бюджет Запорожской области |
| - Цели | Повышение безопасности дорожного движения, повышение эффективности использования средств и материальных ресурсов, направляемых на реконструкцию, ремонт и содержание дорожной сети Запорожской области, на основании результатов следующих видов работ: 5.1. Паспортизация автомобильных дорог – получение полной информации о наличии автомобильных дорог, их протяженности, техническом состоянии, качестве, степени износа отдельных конструктивных элементов, информации о наличии и состоянии инженерного оборудования, обустройства и обстановки дорог, линейных зданий и сооружений. 5.2. Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) для оптимизации методов ОДД на автомобильных дорогах или отдельных их участках для повышения пропускной способности и безопасности движения транспортных средств и пешеходов. Введение необходимых режимов дорожного движения в соответствии с категорией дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими факторами. Своевременное информирование участников дорожного движения о дорожных условиях, расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных автомобилей. 5.3. Диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог – получение полной, объективной и достоверной информации о наличии дорог, их протяженности и транспортно-эксплуатационном состоянии, условиях их работы и степени соответствия фактических потребительских свойств, параметров и характеристик нормативным требованиям. 5.4. Формирование и ведение банка данных о фактическом состоянии автомобильных дорог в БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad, находящегося в ведении Заказчика |
| - Объем работ | В соответствии с приложением № 3 к Государственному контракту |
| - Перечень исходных данных | Для выполнения работ Заказчик предоставляет по письменному запросу Подрядчика следующую исходную информацию (при наличии): - копии существующих баз данных по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям (для перекачки и сохранения имеющейся информации в БД Заказчика); - имеющиеся технические паспорта автомобильных дорог, проектная и исполнительная документация, проекты организации дорожного движения; - данные об организациях, эксплуатирующих автомобильные дороги, в т.ч.: наименование организации, границы участка обслуживания, протяженность участка обслуживания, реквизиты договора на обслуживание; - сведения о балансовой и остаточной стоимости в отношении каждой автомобильной дороги (каждого сооружения – объекта недвижимого имущества, входящего в состав автомобильной дороги); - существующие данные по интенсивности движения на автомобильных дорогах; - имеющиеся данные по ранее проведенной диагностике автомобильных дорог; - утвержденные владельцем автомобильных дорог аварийно-опасные участки и мероприятия, направленные на их ликвидацию; - потенциально аварийно-опасные участки автомобильных дорог; - данные о местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах; - адреса участков ремонта, капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог; - дата ввода автомобильной дороги в эксплуатацию; - наименование автомобильной дороги; - инвентарный номер автомобильной дороги; - идентификационный номер автомобильной дороги; - учетный номер (код) автомобильной дороги; - линейная протяженность автомобильных дорог; - данные о классификации автомобильных дорог; - ведомость наличия съездов на балансе Заказчика по автомобильным дорогам; - ведомость конструкции дорожной одежды (при наличии); - перечень участков автомобильных дорог, проходящих вдоль детских учреждений, медицинских учреждений и иных социально значимых объектов; - проектируемые и существующие здания и сооружения дорожного и автотранспортного назначения. По искусственным сооружениям: - район; - идентификационный номер автомобильной дороги; - учетный номер (код); - наименование автомобильной дороги, местоположение сооружения; - наименование пересекаемого препятствия; - ближайший населенный пункт; - грузоподъемность по архивным данным; - год строительства по архивным данным; - год реконструкции по архивным данным |
| - Перечень нормативно-технических документов | Все услуги должны быть оказаны на основании следующих нормативно-технических документов: - Технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011). Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011): - Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений». Перечень стандартов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) при обследовании автомобильных дорог (в соответствии с Разделом 13): - ГОСТ 32729-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности; - ГОСТ Р 59918-2021Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Методики оценки прочности; - ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием; - ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования»; - ГОСТ 32960-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения»; - ГОСТ 32963-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Расстояние видимости. Методы измерений»; - ГОСТ 33180-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания»; - ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания»; - ГОСТ 33382-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация»; - ГОСТ 33388-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации»; - ГОСТ Р 71360-2024«Дороги автомобильные общего пользования. Технический учет и паспортизация. Общие технические требования» утвержден приказом Росстандарта от 26 апреля 2024 года № 557-ст. - ГОСТ Р 52399-2022Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования" - СП 42.13330.2016«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)»; - Постановление Правительства РФ от 28.09.2009 №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»; - Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. Перечень нормативных документов, которые применяются в части, не противоречащей требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011) для разработки проектов организации дорожного движения (в соответствии с Разделом 12): - Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ О безопасности дорожного движения; - ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств; - ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования; - ГОСТ Р 52290-2024 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования; - ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования. - ГОСТ Р 70716-2023 Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования. Перечень стандартов, применяемых при ведении банка данных: - Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. - ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 «Государственный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Сопровождение программных средств»; - ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Национальный стандарт Российской Федерации. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств». В случае, если в период действия контракта будут изменены (отменены) документы, либо изданы новые нормативно-технические документы, регулирующие оказание услуг, являющихся объектом закупки (предметом контракта), следует руководствоваться измененными, либо вновь изданными документами |
| - Подготовительные работы | - Подготовительные работы: - Получение (оформление) соответствующих разрешений, необходимых для производства работ. - Сбор, изучение и анализ исходных данных - Рекогносцировка района работ, уточнение совместно с Заказчиком объемов работ по отдельным участкам, прохождения и местоположения начальных и конечных точек автомобильных дорог. - На этапе подготовительных работ в течение 14 календарных дней с момента заключения Контракта Подрядчиком должны быть выполнены следующие работы (Подрядчик не имеет право приступить к выполнению работ без выполнения требований данного раздела): - предоставления Заказчику документов, подтверждающих: соответствие квалификации специалистов Подрядчика (соисполнителя) составу (содержанию) работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием; - соответствие предъявленного Подрядчиком (соисполнителем) технологического и измерительного оборудования составу (содержанию) работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, а также о его исправности, в том числе: - Передвижные дорожные лаборатории; - Специализированное программное обеспечение. Подрядчик не имеет право приступать к выполнению работ без выполнения требований п. 9.2 |
| - Видеосъемка | - Для формирования БД и получения объективной информации о дорожной ситуации, принятия на ее основе управленческих и инженерных решений, оперативной проверки результатов оказания услуг по контракту, необходимо выполнить видеосъемку всей протяженности автомобильных дорог. - Видеосъемка должна выполняться в светлое время суток при отсутствии выпадающих осадков. На полученных изображениях должны отсутствовать цветовые искажения, засветка, блики. Встречный солнечный свет не должен искажать цветовой баланс изображения. Полученные изображения должны позволять беспрепятственно провести визуальную идентификацию объектов дорожной инфраструктуры. - Для повышения точности измерения линейных и площадных характеристик при выполнении видеосъемки одновременно необходимо осуществлять запись географических координат навигационными приемниками (при возможности). - По материалам видеоизображения автомобильных дорог должна быть обеспечена возможность определения достоверных размеров любых геометрических объектов (линейных и площадных) зафиксированных и не зафиксированных в процессе обследований, в пределах покрытия и обочин автомобильных дорог |
| - Паспортизация автомобильных дорог | - Паспортизации подлежат следующие элементы и характеристики автомобильных дорог: - результаты ранее проведенной диагностики (сцепление, поперечная ровность, параметры геометрических элементов автомобильных дорог) (при наличии исходных данных); - полоса отвода (общая характеристика); - ширина земляного полотна (при наличии); - ширина проезжей части с указанием наличия укрепленных полос обочин и разделительных полос; - тип покрытия, состояние покрытия проезжей части (продольная ровность, наличие дефектов покрытия, сцепные качества); - ширина обочин, типы укрепления и их техническое состояние; - план и продольный профиль, и оценка соответствия требованиям нормативных документов; - наличие примыканий и пересечений с другими автомобильными дорогами, а также с железными дорогами; - наличие съездов, в т.ч. с твердым покрытием и без покрытия; - дорожные сооружения; - защитные сооружения: насаждения снегозащитные (шумозащитные, ветрозащитные, декоративные); - объекты дорожного сервиса (здания и сооружения, расположенные в пределах полосы отвода (в граница красных линий), предназначенные для обслуживания участников дорожного движения): - остановочные пункты автобусов, в том числе с павильонами; - площадки для кратковременной остановки транспортных средств; - площадки для отдыха со стоянками транспортных средств; - устройства аварийно-вызывной связи; - иные сооружения; - объекты придорожного сервиса (здания и сооружения, расположенные вне полосы отвода, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения): - мотели; - гостиницы; - кемпинги; - автозаправочные станции; - пункты питания, торговли, связи, медицинской помощи, мойки; - средства рекламы и иные сооружения. - Перечень автомобильных дорог, на которых выполняются работы, указан в Приложении № 3 к Государственному контракту в графе «Паспортизация автомобильной дороги». - Перед началом выполнения работ по формированию технических паспортов Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком формы ведомостей и состав линейного графика, составленного из готовых форм ведомостей программных средств БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad. - Определение осей автомобильных дорог. - Для каждой автомобильной дороги необходимо определить на местности и согласовать с Заказчиком точное местоположение ее начала, конца и прохождение. При наличии ответвлений или отдельных сегментов согласовать отдельно по этим участкам начало, конец и прохождение. Руководствоваться ГОСТ Р 71360-2024 «Дороги автомобильные общего пользования. Технический учет и паспортизация. Общие технические требования». В процессе камеральной обработки данных необходимо сформировать отдельным слоем оси автомобильных дорог. При их формировании необходимо учитывать геометрические параметры автомобильной дороги (радиусы кривых, уклоны и т.д.), характер местности, категорию дорог и пр. - В случае расхождения (в обе стороны) фактической протяженности автомобильных дорог необходимо руководствоваться фактическими данными. - При прохождении трассы через населенные пункты предусмотреть сквозной километраж и указывать названия и местоположение границ транзитных улиц, протяженность автомобильной дороги в границах населенных пунктов, эксплуатационный и/или линейный километраж. - При загрузке осей автомобильных дорог в БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad предусмотреть возможность использования одновременно как их линейной привязки к километражу, так и трехмерных координат их осей. - Ширину проезжей части, левой и правой краевых укреплённых полос, укреплённых и неукреплённых обочин, ширину разделительной полосы измеряют на каждом характерном участке дороги, но не реже чем 1 раз на 1 км. К характерным участкам относят: - прямые участки в плане с одинаковой шириной проезжей части и укрепленных краевых полос, а при отсутствии краевых полос – участки дорог с одинаковой шириной проезжей части; - горизонтальные участки с продольными уклонами 0–20 ‰; - участки с продольными уклонами более 20 ‰; - участки кривых в плане; - участки сужений проезжей части над трубами, в местах установки ограждений, парапетов, направляющих столбиков с шагом установки менее 10 м. - Продольные уклоны дороги необходимо определять с шагом 25 м с погрешностью, не превышающей 2,0 ‰. - Поперечные уклоны проезжей части дорог необходимо определять по каждой полосе движения. Поперечный уклон определять в ходе движения лаборатории по обследуемому участку одновременно с выполнением определения пройденного пути, радиусов кривых в плане и уклонов продольного профиля. Для повышения точности измерения продольных и поперечных уклонов дорожная лаборатория должна быть оснащена системой компенсации положения и колебаний кузова. Фактическая погрешность измерения поперечного уклона не должна превышать 2,0 ‰. - Для съездов необходимо указать местоположение, тип покрытия, длину съезда, направление и нахождение на балансе Заказчика, наличие малых искусственных сооружений, обустройства (в соответствии с ведомостью наличия съездов на балансе Заказчика). - Обследованию подлежат искусственные сооружения (мосты, трубы, эстакады и т.д.) на основном полотне и на съездах с указанием наименования водотока; местоположения; длины трубы (моста), схема моста, наличия укрепления; наличия отводного русла; типа оголовка, высоты насыпи над трубой; габаритов проезжей и прохожей части мостовых сооружений. - Учет интенсивности движения выполняется согласно ГОСТ 32965-2014. Результаты учета интенсивности движения заносятся в БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad. Подрядчик самостоятельно определяет метод проведения учета – автоматизировано или визуально. - Камеральные работы - Технический паспорт на каждую автомобильную дорогу формируется с использованием БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad и должен включать в себя все необходимые сводные ведомости, линейный график, ведомости наличия и состояния элементов искусственных сооружений, схему автомобильной дороги, а также фотоматериалы. При необходимости, ведомости должны быть выполнены с подведением итогов. Технический паспорт изготовляется книгой в переплете формата 210x297 (А4). При составлении технического паспорта автомобильной дороги необходимо внести корректировки согласно построенным и введенным в эксплуатацию объектам с указанием ввода в эксплуатацию искусственных сооружений. - По результатам полевого обследования необходимо сформировать технические паспорта, включающие: - титульный лист; - содержание; - схема прохождения автомобильной дороги (участка); - схемы узлов начала и конца автомобильной дороги (участка, сегмента) и фотографии их местоположения; - общие данные - экономическая характеристика; - техническая характеристика, в т.ч. ведомости основных характеристик и геометрических параметров, ведомости учета, сводные ведомости, карточки; - эксплуатационные показатели; - линейный график; - схемы транспортных развязок; - акт согласования границ автомобильной дороги (участка). Допускается не включать в паспорт автомобильной дороги (участка) ведомости элементов, не представленных на автомобильной дороге (участке). - На титульном листе указывается наименование автомобильной дороги, код дороги и идентификационный номер, местоположение начала и конца, протяженность, наименование Заказчика и Подрядчика. - На линейном графике должны быть указаны линейный километраж (по каждому километру), границы населенных пунктов и муниципальных районов с привязкой к проектному километражу. - Все результаты камеральной обработки полевых данных должны быть занесены в БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad. - Все отчетные документы передаются Заказчику в соответствии с Разделом 15 настоящего Технического задания |
| - Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | - Проект организации дорожного движения (далее – ПОДД) должен содержать: - титульный лист; - содержание; - введение; - пояснительную записку; - условные обозначения; - схемы расстановки технических средств организации дорожного движения; - детали проекта: узлы (схемы пересечений и примыканий в разных уровнях, одноуровневые транспортные развязки, узлы с изменением направления главной дороги и насыщенной ситуацией); - эскизы знаков индивидуального проектирования; - спецификации ТСОДД. - Титульный лист должен содержать наименование автомобильной дороги, номер тома, а также должности, фамилии, подписи руководителей организаций с датами и печатями, наименование Заказчика, наименование проектной организации. - Условные обозначения элементного состава ПОДД необходимо согласовать с Заказчиком, ориентируясь на возможности программных средств специализированного программного обеспечения. - С целью улучшения читаемости схем организации дорожного движения необходимо использовать уже имеющиеся, выработанные в ходе многолетней практики, условные обозначения элементов дороги и элементов ее обустройства, в т.ч. водопропускных труб, мостов, остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта и др. - В ПОДД необходимо применить следующую цветность изображений: - белый: грунтовые покрытия съездов; линии дорожной разметки; - желтый: гравийные покрытия дорог (съездов); - красный и его оттенки: проектируемые тротуары, проектируемые дорожные ограждения, проектируемое искусственное освещение; - синий и его оттенки: геометрические элементы дороги (кривые в плане и профиле, уклоны, привязки данных элементов); существующие дорожные и пешеходные ограждения; сигнальные столбики; водотоки; проектные километровые указатели в соответствии с техническим паспортом дороги и существующие километровые указатели (более светлого оттенка по отношению к проектным); - серый и его оттенки: асфальтобетонные покрытия, существующие тротуары; - розовый, бирюзовый, фиолетовый (и другой на выбор): железобетонные покрытия; - черный: элементы автомобильной дороги, обстановки пути и их привязки; привязки элементов обустройства автодороги и линии привязок; параметры искусственных сооружений. - Схемы расстановки технических средств организации дорожного движения должны включать: - контуры плана (в кромках проезжей части, обочин и бровках земляного полотна) автомобильной дороги; - высоту насыпи; - график продольных уклонов; - график кривых в плане с выделением кривых с радиусом менее нормативного значения; - ширину проезжей части; - расстояния видимости в продольном профиле менее нормативных; - линии дорожной разметки; - дорожные знаки; - дорожные ограждения; - пешеходные ограждения; - направляющие устройства; - искусственные дорожные неровности; - шумовые полосы; - средства информационного обеспечения; - дорожные зеркала; - малые архитектурные формы (стелы, памятники); - дорожные светофоры; - освещение; - бортовой камень; - остановочные пункты общественного пассажирского транспорта; - пешеходные дорожки, тротуары; - железнодорожные переезды; - искусственные сооружения (мостовые переходы, водопропускные трубы, путепроводы с указанием пропускных габаритов); - пересечения и примыкания в одном уровне (выдерживая угол) с указанием типа и длины покрытия; - переходно-скоростные и разделительные полосы; - проектируемые и существующие здания и сооружения дорожного и автотранспортного назначения (без координационных осей); - здания и сооружения, влияющие на аварийность, формирующие пешеходные потоки (дошкольные и школьные учреждения, объекты оказания медицинской помощи и др.). - Детали проекта представляют собой узлы с индивидуальным проектированием элементов обустройства автомобильных дорог, расширенным подходом к проектированию средств организации дорожного движения и изображению элементов автомобильной дороги и предназначены для наглядности и углубленного анализа условий дорожного движения, своевременного выявления несоответствия обустройства проектным решениям, а также с целью более эффективного воздействия на условия и безопасность движения. - Расчёт и чертежи знаков индивидуального проектирования и табличек выполняются с учётом нормативных требований. На одном листе проектируется один знак в соответствии с правилами масштабирования, с указанием номера знака, цвета фона знака, количества, его местоположения и расположения. - Компоновочные решения знаков маршрутного ориентирования индивидуального проектирования должны соответствовать ГОСТ: - направления стрел на знаках должно соответствовать направлениям (траекториям) движения транспортных потоков; - учетом ограничения возможности размещения информационных знаков в стесненных условиях в населенных пунктах, так же следует рационально назначать высоту прописных букв hп, с соблюдением требований ГОСТ; - компоновочные размеры знаков необходимо выполнять с учетом высот литерной площадки таких букв, как Д, Ё, ё, Й, й, Ц, у, р, ф, Ц, ц, Щ. щ; - для обеспечения читаемости необходимо округлять размеры знаков до большего значения; - знаки в полном объеме обеспечивать компоновочными размерами. - При указании наименований населенных пунктов руководствоваться Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления ОК 019-95. - ПОДД должен содержать разработанные спецификации и перечни применяемых технических средств организации дорожного движения (далее – ТСОДД), в том числе: - спецификацию дорожной разметки; - спецификацию дорожных знаков с указанием: номера знака, наименования знака, количества знаков и их типоразмеров; - спецификацию дорожных ограждений (с указанием отношения к типу на автодороге / на искусственном сооружении и т.п.); - спецификацию направляющих устройств; - перечень светофорных объектов; - спецификацию искусственных неровностей; - спецификацию шумовых полос. Все спецификации и перечни должны быть выполнены с подведением итогов. - Проект организации дорожного движения должен обеспечивать соответствие параметров проезжей части и обочин, габаритов искусственных сооружений, привязок искусственных сооружений и объектов дорожного сервиса, привязок элементов обустройства автомобильных дорог данным технических паспортов на автомобильные дороги (дорожные знаки, табло с изменяющейся информацией, дорожные светофоры, дорожные сигнальные столбики, дорожные тумбы, направляющие островки, островки безопасности, искусственные неровности, шумовые полосы, дорожные ограждения, фронтальные дорожные ограждения в виде буферов, акустические экраны, противоослепляющие экраны, тротуары и пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, наземные пешеходные переходы, стационарное электрическое освещение, остановочные пункты общественного пассажирского транспорта, автопавильоны, проезжая часть и обочины, местные проезды, съезды, здания и сооружения обслуживания участников дорожного движения, площадки отдыха, площадки для кратковременной остановки и стоянки автомобилей, пункты медицинской помощи, сооружения связи, стационарные посты дорожно-патрульной службы (посты ДПС), железнодорожные переезды, мосты, надземные и подземные пешеходные переходы, станции заправки топливом, станции технического обслуживания автомобилей, моечные пункты и др.). В случае выявления фактов несоответствия данных технических паспортов истинной (фактической) ситуации на дороге, необходимо информировать Заказчика для своевременного принятия решения по разрабатываемому проекту организации дорожного движения и внесения требуемых изменений в паспорта автодорог. - Разработку ПОДД необходимо осуществлять с учётом данных технических паспортов на автомобильные дороги УДС (при их наличии), данных диагностики искусственных сооружений на участках автомобильных дорог УДС в части введения ограничения на режим эксплуатации мостов, схем организации дорожного движения на объекты ремонта участков автомобильных дорог УДС, на устройство тротуаров и пешеходных дорожек, актов комплексных комиссионных проверок, согласованных локальных изменений схем организации дорожного движения. - При разработке проекта организации дорожного движения необходимо обеспечить эффективность мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, с учетом анализа аварийности и детального изучения мест концентрации ДТП. - Маршрутное ориентирование водителей на дороге должно быть увязано с общим ориентированием на примыкающих или находящихся в зоне влияния автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения. - Особое внимание необходимо уделять местам размещения дошкольных и школьных учреждений, объектов оказания медицинской помощи и др. Детально изучать границы зон опасных участков учебных заведений и зон обслуживания медучреждений. - Изучать местные условия с целью проектирования отдельных участков, пересечений или примыканий, в том числе по устройству местных уширений проезжей части, дополнительных полос для движения, заездных карманов, обустройству въездов и выездов с прилегающих территорий на дороги, поперечным профилям участков дорог, размещению искусственных сооружений. - Определять участки, на которых необходимо устройство освещения дороги и устройство тротуаров и пешеходных дорожек, с учётом уже существующих тротуаров и освещения. - Проектирование мест расположения автобусных остановок следует осуществлять с учетом фактической возможности их расположения на местности. - Требования к применению технических средств организации дорожного движения. - Организация дорожного движения должна быть разработана согласно ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (утв. Приказом Росстандарта от 20.12.2019 N 1425-ст) и отвечать, дополнительно, следующим основным требованиям Заказчика. - Выбор мест размещения дорожных знаков осуществлять с соблюдением возможности их установки, с учетом условий ландшафта местности, наличия искусственных сооружений и др. - Фактически имеющиеся средства организации дорожного движения, отвечающие требованиям норм, необходимо, преимущественно, оставлять в тех же местах без переустановки. - Совместное размещение дорожных знаков должно обеспечивать нормативную высоту их установки. - Необходимо эффективно применять знаки 1.34.1, 1.34.2, в т.ч. с одной стрелой (фрагменты) на кривых в плане, в т.ч. на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий. - Требуется применять знаки 3.20 для запрещения обгона в случае ухудшения читаемости дорожной разметки, особенно на опасных участках автомобильных дорог, проходящих по пересеченной местности с ограниченной видимостью. - Требуется применять дорожные знаки, обеспечивающие снижение скорости, в т.ч. ступенчатое снижение на подходах к опасным участкам, кривым в плане малого радиуса, другому типу покрытия и др. - Дорожный знак 5.23.1–5.24.2устанавливать на всех въездах в населенный пункт (выездах из него) на фактической границе застроенной территории. - В полной мере предоставлять информацию участникам движения о продольных уклонах знаками 1.13, 1.14, 8.2.1. - Не рекомендуется необоснованная замена знаков 2.4 на второстепенных съездах на знаки 2.5 без учета местного ландшафта, продольных уклонов съездов, функционального их назначения и интенсивности выезжающего транспорта. - Требуется индивидуальное, по согласованию с Заказчиком, размещение знаков 6.9.1, с учетом значимости объектов и пересекаемых дорог, сложности транспортного пересечения, интенсивности движения, а также с целью исключения необоснованных затрат. - Согласно практике применения дорожных знаков 6.10.1 на участках автомобильных дорог, в пределах населенных пунктов, зачастую по причине ограничения возможности установки знаков, а также ввиду размещения знаков 6.12 на выездах из городов и крупных населенных пунктов, на указанных знаках 6.10.1 необходимо указывать только направления движения и не указывать расстояния до объектов. Места установки информационных знаков индивидуального проектирования должны быть привязаны с учетом возможности их фактического размещения. - На съездах необходимо указывать предварительные знаки 2.2, 2.4, 8.1.1 и информационный знак 6.10.1. Если данные знаки не входят в номенклатуру знаков указанной дороги, они обводятся прямоугольной рамкой с пунктирной линией оттенка красного цвета. - В местах расположения водопропускных труб должно быть 6 сигнальных столбиков, по 3 штуки с каждой стороны дороги, на расстоянии 10 м друг от друга. При этом удаление ближайших столбиков от трубы должно составлять по 5 м. - Не следует устанавливать сигнальные столбики, равно как и знаки приоритета 2.1, 2.3.1–2.3.7 на съездах, не являющихся перекрестками (внутренние территории, предприятия, водозаборы, подстанции и пр.). - С учетом ландшафта пересеченного рельефа и условий видимости применять разметку 1.11 с целью повышения надежности маневров обгона и улучшения условий их выполнения. - Съезды, обладающие большой площадью покрытия, в пределах перекрестка требуют обустройства канализирующими островками, в виде разметки 1.16.1–1.16.3. - Требует детализации разметка 1.11 в зонах остановочных площадок остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта. - Разметку 1.17 применять на всех остановках маршрутных транспортных средств. Протяженность разметки определять с учетом числа одновременно останавливающихся транспортных средств, но не менее длины посадочной площадки. - Разметку 1.20 применять для предупреждения о приближении к разметке 1.13 на дорогах с интенсивностью движения более 3000 авт./сут. - Разметку 1.24.1 применять для дублирования предупреждающих знаков 1.23 «Дети» и наносить через 20–30 м после места установки соответствующего предупреждающего знака. Разметку 1.24.2 применять для дублирования запрещающих знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» на участках, проходящих вдоль детских учреждений и наносить в том же поперечном сечении дороги, что и соответствующий запрещающих знак. - Требования к графическому оформлению. - Не допускать излишнее загромождение чертежа, затрудняющее его чтение. Минимизировать всевозможные выноски и сноски в виде линий, стрелок и пр. Надписи выполнять компактно, разборчиво. Высоту букв и цифр принимать с условием обеспечения их нормального чтения. Надписи не должны пересекать элементное обустройство дороги, ухудшающее их чтение. - Номера и привязки дорожной разметки выполнять на графике дороги – в поле проезжей части. При этом обязательно указывать привязки начала и конца линий разметки 1.1, 1.6, 1.7, 1.11. На границе линий разметки показывать одну привязку одного из видов разметки, например, 1.1 и 1.7, 1.1 и 1.11, 1.6 и 1.5. - Все элементы организации дорожного движения должны быть указаны на схемах и иметь адресную привязку к километражу дороги по титулу маршрута. - Дорожные знаки, не включаемые в номенклатуру знаков на автомобильные дороги, необходимо отображать условным обозначением - обводить прямоугольной рамкой с пунктирной линией оттенка красного цвета. - Существующие, фактически установленные, километровые знаки 6.13 необходимо показывать менее колоритными (более светлым тоном) синего цвета с изображением контуров силуэтов знаков пунктирной линией синего или черного цвета. Отсчет километровых указателей на автодороге начинать от 0 (нулевого километра) при длине окончательного отрезка автодороги менее 500 м и от 1 (первого километра) при длине окончательного отрезка автодороги 500 м и более. - Показывать названия улиц, примыкающих к основной автодороге. - Отображать проектируемые тротуары и дорожки для сопряжения пешеходных переходов с объектами тяготения пешеходов. - Необходимо указывать привязки транспортных развязок и их элементов, как на схемах узлов, так и на листах дислокации. - Определять фактические названия улиц. В полной мере отражать названия улиц и названий объектов на съездах, тип покрытий на съездах. Так же отражать названия улиц по основному направлению дороги. - При наличии технической возможности указывать в начале и конце (внизу и вверху на левой стороне) страниц привязки дороги, например, км 0+500, км 1+000, км 1+500 и т.д. - Необходимо схематично показывать конкретное расположение тротуаров по отношению к автодороге (в непосредственной близости, удаленный от проезжей части, расположенный вдоль застройки). - Все отчетные документы передаются Заказчику в соответствии с Разделом 15настоящего Технического задания |
| - Плановая диагностика автомобильных дорог | - Все услуги по определению переменных параметров состояния автомобильных дорог необходимо оказать в соответствии с Методикой формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Инфраструктура для жизни», утвержденной Приказом Росавтодора от 29.11.2024 года № 160 (далее – Методика) с учетом всех изменений на момент оказания услуг. - Подготовительные работы: - Получение (оформление) соответствующих разрешений, необходимых для производства работ. - Сбор, изучение и анализ исходных данных (данные предоставляет Заказчик в соответствии с Разделом 7 настоящего Технического задания). - Рекогносцировка района работ, уточнение совместно с Заказчиком объемов работ по отдельным участкам. - Полевые работы: - Закрепление точек начала и окончания участков автомобильных дорог. Для каждой дороги необходимо определить на местности и согласовать с Заказчиком точное местоположение ее начала, конца, прохождение автомобильной дороги. В случае расхождения (в обе стороны) фактической протяженности автомобильных дорог от значений, приведенных в Приложении № 3 к Государственному контракту, необходимо руководствоваться фактическими данными. Произвести закрепление начала и окончания автомобильных дорог и границ областей: - фиксация географических и линейных координат начального и конечного участка дороги (при наличии информации по результатам предыдущих обследований – проверка и уточнение информации); - фотофиксация начального и конечного участка дороги (при наличии информации по результатам предыдущих обследований – проверка и уточнение информации). - Погрешность измерения расстояния не должна превышать 0,05% в соответствии с ГОСТ 33383-2015. - Видеосъемка автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Разделом 10 настоящего Технического задания с линейной привязкой в формате базы данных БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad. - Измерение продольной ровности покрытий автомобильных дорог по международному показателю IRI выполняется по каждой полосе движения на участках автомобильных дорог с усовершенствованным и переходным типом покрытия в соответствии с ГОСТ 33101-2014. - Регистрация дефектов выполняется с привязкой к километровым знакам, а при их отсутствии– с линейной привязкой к пройденному пути на участках автомобильных дорог с усовершенствованным и переходным типом покрытия. - Работа по фиксации дефектов покрытия проводится в соответствии с ГОСТ 50597-2017. - Повреждения фиксируют по всей ширине проезжей части в прямом и обратном направлении. - Дефекты не определяются на участках автомобильных дорог с переходным и низшим типом дорожной одежды. - Камеральные работы: - Оценку ровности выполняют в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 на каждом 100-метровом участке. Участок дороги протяжённостью 100 м, на котором значение показателя ровности хуже допустимого, находится в ненормативном состоянии. - На многополосных дорогах и улицах продольную ровность покрытия проезжей части определяют по каждой полосе движения. Оценку результатов измерения продольной ровности дорожного покрытия производят по полосе с наихудшими показателями ровности. Показатели ровности на участках переездов через железнодорожные и трамвайные пути, а также искусственные неровности, при оценке ровности проезжей части обследуемого участка дороги, не учитывают. - Для обеспечения возможности проведения комплексной оценки технического состояния автомобильной дороги по параметрам продольной ровности и наличию дефектов покрытия адреса участков для оценки дефектности дорожных покрытий выбирают аналогичными адресам при оценки продольной ровности. - Оценка дефектов покрытия проводится в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017. Участок дороги протяжённостью 100 м, на котором присутствуют дефекты покрытия, указанные в таблице А.1 Приложения А, имеющий параметры в соответствии с табл. 5.3, считается находящемся в ненормативном состоянии. - Результаты измерений следует заносить в БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad - , а также предоставлять в формате Excel. Структура Excel-файлов для заполнения приведена в Приложение № 1 к Техническому заданию. - Средствами БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad - необходимо сформировать технический отчёт по диагностике автомобильных дорог (НП ИДЖ). Отчет должен включать: - общие данные по автомобильным дорогам; - ведомости по продольной ровности и наличию дефектов покрытия. - Все отчетные документы камеральных работ передаются Заказчику в соответствии с разделом 15 Технического задания вместе с актуальными данными видеосъемки для возможности проверки |
| - Полная диагностика автомобильных дорог | - Подготовительные работы: - Получение (оформление) соответствующих разрешений, необходимых для производства работ. - Сбор, изучение и анализ исходных данных (данные предоставляет Заказчик в соответствии с Разделом 7 настоящего Технического задания). - Рекогносцировка района работ, уточнение совместно с Заказчиком объемов работ по отдельным участкам. - Полевые работы: - Закрепление точек начала и окончания участков автомобильных дорог. Для каждой дороги необходимо определить на местности и согласовать с Заказчиком точное местоположение ее начала, конца, прохождение автомобильной дороги. В случае расхождения (в обе стороны) фактической протяженности автомобильных дорог от значений, приведенных в Приложении № 3 к Государственному контракту, необходимо руководствоваться фактическими данными. Произвести закрепление начала и окончания автомобильных дорог и границ областей: - фиксация географических и линейных координат начального и конечного участка дороги (при наличии информации по результатам предыдущих обследований – проверка и уточнение информации); - фотофиксация начального и конечного участка дороги (при наличии информации по результатам предыдущих обследований – проверка и уточнение информации). - Погрешность измерения расстояния не должна превышать 0,05% в соответствии с ГОСТ 33383-2015. - Видеосъемка автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Разделом 10 настоящего Технического задания с линейной привязкой в формате базы данных БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad. - Измерение продольной ровности покрытий автомобильных дорог по международному показателю IRI выполняется по каждой полосе движения на участках автомобильных дорог с усовершенствованным и переходным типом покрытия в соответствии с ГОСТ 33101-2014. - Регистрация дефектов выполняется с привязкой к километровым знакам, а при их отсутствии –с линейной привязкой к пройденному пути на участках автомобильных дорог с усовершенствованным и переходным типом покрытия. - Работа по фиксации дефектов покрытия проводится в соответствии с ГОСТ 50597-2017. - Повреждения фиксируют по всей ширине проезжей части в прямом и обратном направлении. - Дефекты не определяются на участках автомобильных дорог с низшим типом дорожных одежд. - Коэффициент продольного сцепления необходимо определять на капитальных или облегченных типах дорожных одежд, на участках автомобильных дорог, находящихся в нормативном состоянии, с помощью диагностических лабораторий, оснащенных установкой контроля ровности и сцепления (далее – ПКРС) в соответствии с ГОСТ 33078-2014 не реже 3 раз на километр по каждой полосе движения. Допускается выполнять измерения сцепных свойств дорожного покрытия с помощью портативных приборов согласно ГОСТ 33078-2014, показания которых должны быть приведены к показаниям прибора ПКРС. - Измерение поперечной ровности (колейности) автомобильных дорог с капитальным или облегченным типом дорожной одежды выполняется по ГОСТ 32825-2014. - Прочность нежестких дорожных одежд определять в соответствии с ГОСТ 32729-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Метод измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд», ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог» и ГОСТ Р 59918-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Методики оценки прочности» динамическим методом с использованием передвижных дорожных лабораторий, оснащенных прицепными установками динамического нагружения. Для измерения упругого прогиба допускается использовать портативные приборы, соответствующие диапазону измерения от 0,2 до 1,5 мм и пределу допускаемой погрешности измерений ±5%, согласно п. 12.12.8 Постановления Правительства РФ №1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений». - Измерения прогибов дорожной одежды проводят при температуре окружающего воздуха выше 0°С и температуре покрытия от +5°С до +40°С. Не допускается проведение измерений прогибов дорожной одежды при наличии каких-либо загрязнений, повреждений и локальных деформаций дорожного покрытия, приводящих к неполному контакту поверхности нагрузочной плиты с поверхностью дорожного покрытия и колейности на покрытии более 10 мм. Измерения прогибов дорожной одежды включает в себя определение максимального упругого прогиба в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018, ГОСТ 32729-2014. - Прочность нежестких дорожных одежд необходимо определять на характерных участках. Протяженность характерного участка не должна превышать 1 км. - Камеральные работы: - Оценку ровности выполняют в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 на каждом 100-метровом участке. Участок дороги протяжённостью 100 м, на котором значение показателя ровности хуже допустимого, находится в ненормативном состоянии. - На многополосных дорогах и улицах продольную ровность покрытия проезжей части определяют по каждой полосе движения. Оценку результатов измерения продольной ровности дорожного покрытия производят по полосе с наихудшими показателями ровности. Показатели ровности на участках переездов через железнодорожные и трамвайные пути, а также искусственные неровности, при оценке ровности проезжей части обследуемого участка дороги, не учитывают. - Для обеспечения возможности проведения комплексной оценки технического состояния автомобильной дороги по параметрам продольной ровности и наличию дефектов покрытия адреса участков для оценки дефектности дорожных покрытий выбирают аналогичными адресам при оценки продольной ровности. - Оценка дефектов покрытия проводится в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017. Участок дороги протяжённостью 100 м, на котором присутствуют дефекты покрытия, указанные в таблице А.1 Приложения А, имеющий параметры в соответствии с табл. 5.3, считается находящемся в ненормативном состоянии. - Оценка параметров поперечной ровности (колеи) проводится по ГОСТ Р 50597-2017 (табл. 5.3). - Результаты измерений следует заносить в БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad, а также предоставлять в формате Excel. Структура Excel-файлов для заполнения приведена в Приложение № 1 к Техническому заданию. - Средствами БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad необходимо сформировать технический отчёт по диагностике автомобильных дорог. Отчет должен включать: - общие данные по автомобильным дорогам; - ведомости технико-эксплуатационных характеристик (коэффициент продольного сцепления, фактический модуль упругости (для капитальных и облегченных типов дорожных одежд), ведомости по продольной и поперечной ровности (колейности), дефектовка покрытия). - Все отчетные документы камеральных работ передаются Заказчику в соответствии с разделом 15 Технического задания вместе с актуальными данными видеосъемки для возможности проверки |
| - Результаты оказания услуг | - Конечным результатом работы будет являться: - файлы данных по диагностике, паспортизации и проектам организации дорожного движения в формате БД ТИТУЛ 2025 или БД IndorRoad для загрузки в СКДФ; - Технические отчёты по диагностике автомобильных дорог; - Технические паспорта на автомобильные дороги; - Проекты организации дорожного движения. 16.2. В состав полученных результатов должно входить: 16.2.1. Акт, подписанный уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика, о результатах выполнения работ, включая наполненный по результатам паспортизации БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad. 16.2.2. Видеосъемка в соответствии с Разделом 11 данного Технического задания по каждой автомобильной дороге с линейной и ГНСС-привязками (при возможности), привязкой к существующим километровым столбам (при наличии) 16.2.3. Подготовленный комплект файлов данных по паспортизации, диагностике и ПОДД по каждому объекту отдельно для загрузки в СКДФ. Файлы должны корректно загружаться в СКДФ, не содержать ошибок и несоответствий, препятствующих загрузке. Общая протяженность сформированных участков диагностики, адресация начала и конца объекта должны строго соответствовать паспортным данным дороги. 16.2.4. Технические отчёты по плановой диагностике автомобильных дорог (Технические отчёты предоставляется отдельно на каждую из автомобильных дорог графы «Плановая диагностика автомобильной дороги», указанных в Приложении № 3 к Государственному контракту): - в печатном виде – 2 экз.; - в электронном виде в формате *.pdf, а также в формате БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad 16.2.5. Технические отчёты по полной диагностике автомобильных дорог (Технические отчёты предоставляется отдельно на каждую из автомобильных дорог графы «Полная диагностика автомобильной дороги», указанных в Приложении № 3 к Государственному контракту): - в печатном виде – 2 экз.; - в электронном виде в формате *.pdf, а также в формате БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad 16.2.5. Технические паспорта автомобильных дорог (Технические паспорта предоставляются отдельно на каждую из автомобильных дорог графы «Паспортизация автомобильной дороги», указанных в Приложении № 3 к Государственному контракту): - в печатном виде – 2 экз.; - в электронном виде в формате *.pdf, а также в формате БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad 16.2.5. Проекты организации дорожного движения (ПОДД предоставляется отдельно на каждую из автомобильных дорог графы «Разработка ПОДД на автомобильную дорогу», указанных в Приложении № 3 к Государственному контракту): - в печатном виде – 2 экз.; - в электронном виде в формате *.pdf, а также в формате БД ТИТУЛ 2005 или БД IndorRoad |

###### Приложение № 1

к Техническому заданию

Структура Excel-файлов по передаче данных об участках диагностики

## Таблица Б.1 – Общие данные об автомобильной дороге

|  | # Предварительные | # Фактические |
| --- | --- | --- |
| Код дороги |  |  |
| Наименование дороги |  |  |
| Начало дороги км + м |  |  |
| Конец дороги км + м |  |  |
| Длина дороги |  |  |
| Статус дороги |  |  |

| Таблица Б.2 –Продольная ровность покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Протяженность, м | Показатель ровности покрытия IRI по полосам движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наихудшее значение показателя | Нормативное значение показателя | Соответствие нормативному состоянию | Дата проведения обследования |  |
|  |  |  | Прямое направление |  |  |  |  |  |  |  | Обратное направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  |  |  |
| 0+000 | 0+100 | 100 | 3,93 |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  | 4,08 | 6,5 | да | 24.03.2026 |  |
| 0+100 | 0+200 | 100 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  | 4,02 |  |  |  |  |  |  |  | 4,02 | 6,5 | да | 24.03.2026 |  |
| 0+200 | 0+300 | 100 | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  | 4,63 | 6,5 | да | 24.03.2026 |  |

| Таблица Б.3 –Наличие дефектов покрытия по ОДМ 218.4.039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало участка, км+м |  | Конец участка, км+м |  |  | Протяженность, м |  |  |  | Коды дефектов по направлению движения |  |  |  |  |  |  |  | Минимальная бальная оценка |  |  |  |  |  |  | Дата проведения обследования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прямое направление |  |  |  | Обратное направление |  |  |  | Прямое направление |  |  |  |  | Обратное направление |  |  |  |
| 0+000 |  | 0+100 |  |  | 100 |  |  |  | 2 |  |  |  | 9,11,15 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2,60 |  | 24.03.2026 |  |
| 0+100 |  | 0+200 |  |  | 100 |  |  |  | 2,3,11,10 |  |  |  | 2,3,11 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3,50 |  | 24.03.2026 |  |
| 0+200 |  | 0+300 |  |  | 100 |  |  |  | 2,1 |  |  |  | 7,11,24 |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  | 3,9 |  | 24.03.2026 |  |
| Таблица Б.4 –Наличие дефектов покрытия по ГОСТ Р 50597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало участка, км+м | Конец участка, км+м |  | Протяженность, м | Наличие дефекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Соответствие нормативному состоянию |  | Дата проведения обследования |  |
|  |  |  |  | прямое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обратное направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | выбоины |  | пролом | просадка | сдвиг, волна |  | гребенки | колея | необработанные места выпотевания вяжущего |  | выбоины | пролом | просадка |  | сдвиг, волна | гребенки | колея | необработанные места выпотевания вяжущего |  |  |  |  |  |
| 0+000 | 0+100 |  | 100 |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  | 24.03.2026 |  |
| 0+100 | 0+200 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  | 24.03.2026 |  |
| 0+200 | 0+300 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  | да |  | 24.03.2026 |  |

| Таблица Б.5 –Поперечная ровность (колейность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало участка, км+м | Конец участка, км+м |  |  | Протяженность, м |  |  | Глубина колеи по полосам движения, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наихудшее значение глубины колеи, мм |  |  |  | Предельно допустимая глубина колеи, мм |  |  | Соответствие нормативному состоянию |  |  |  | Дата проведения обследования |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прямое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обратное направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0+000 | 0+100 |  |  | 100 |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 20 |  |  | да |  |  |  | 24.03.2026 |  |
| 0+100 | 0+200 |  |  | 100 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 20 |  |  | да |  |  |  | 24.03.2026 |  |
| 0+200 | 0+300 |  |  | 100 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 20 |  |  | да |  |  |  | 24.03.2026 |  |
| Таблица Б.6–Прочность дорожной одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало участка, км+м |  |  | Конец участка, км+м |  |  | Протяженность, м |  |  |  |  | Значение параметра модуля упругости, Мпа (фактический) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический коэффициент прочности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Требуемый коэффициент прочности |  |  | Соответствие нормативному состоянию |  |  | Дата проведения обследования |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | прямое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обратное направление |  |  |  |  |  |  |  | прямое направление |  |  |  |  |  |  |  |  | обратное направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2+000 |  |  | 3+000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  | да |  |  | 24.03.2026 |  |  |  |
| 3+000 |  |  | 4+000 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,06 |  |  | нет |  |  | 24.03.2026 |  |  |  |
| Таблица Б.8 –Коэффициент сцепления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начало участка, км+м |  | Конец участка, км+м |  |  | Протяженность, м |  |  | Коэффициент сцепления по полосам движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наихудшее значение |  |  | Нормативное значение |  |  | Соответствие нормативному состоянию |  | Дата проведения обследования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Прямое направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обратное направление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2+000 |  | 3+000 |  |  | 1000 |  |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  |  | 0,3 |  |  | да |  | 24.03.2026 |  |
| 4+000 |  | 5+000 |  |  | 1000 |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,3 |  |  | да |  | 24.03.2026 |  |
| 6+000 |  | 7+000 |  |  | 1000 |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  | 0,3 |  |  | да |  | 24.03.2026 |  |

| Таблица Б.9 – Условно нормативное состояние – наличие дефектов покрытия по ГОСТ Р 50597 и коэффициент сцепления |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало участка, км+м | Конец участка, км+м | Протяженность, м | Соответствие нормативному состоянию | Дата проведения обследования |
| 0+000 | 0+100 | 100 | нет | 24.03.2026 |
| 0+100 | 0+200 | 100 | да | 24.03.2026 |
| 0+200 | 0+300 | 100 | да | 24.03.2026 |

# Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Протяженность | Стоимость за единицу (с НДС _____%), руб. | Общая стоимость (с НДС _____%), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспортизация автомобильных дорог | км | 233,247 |  |  |
| 2 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | км | 233,247 |  |  |
| 3 | Полная диагностика автомобильных дорог | км | 233,247 |  |  |
| 4 | Плановая диагностика автомобильных дорог | км | 3 716,438 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Ведомость автомобильных дорог

| № п/п | Наименование автомобильной дороги (участка дороги) | Идентификационный номер автомобильной дороги | Паспортизация автомобильной дороги, км | Разработка ПОДД на автомобильную дорогу, км | Полная диагностика автомобильной дороги, км | Плановая диагностика автомобильной дороги, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Орехов - Пологи - Розовка | 00 ОП РЗ 000-001 | 63,347 | 63,347 | 63,347 | 17,000 |
| 2 | Васильевка - Бердянск | 00 ОП РЗ 000-002 |  |  |  | 136,300 |
| 3 | Энергодар - Васильевка | 00 ОП РЗ 000-003 |  |  |  | 70,300 |
| 4 | Пологи - Мелитополь | 00 ОП Р3 000-004 |  |  |  | 50,000 |
| 5 | Каменка-Днепровская – Большая Лепетиха – Каховка | 00 ОП Р3 000-005 |  |  |  | 17,000 |
| 6 | Каменка - Днепровская - Великая Белозёрка - Весёлое - а.д. "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" | 00 ОП Р3 000-006 |  |  |  | 109,900 |
| 7 | В.Белозёрка - Михайловка - а.д. "Харьков - Симферополь - Ялта" | 00 ОП РЗ 000-007 |  |  |  | 50,300 |
| 8 | Веселое - а.д. "Харьков - Симферополь - Ялта" | 00 ОП РЗ 000-008 |  |  |  | 35,800 |
| 9 | Токмак-Черниговка | 00 ОП Р3 000-009 |  |  |  | 31,000 |
| 10 | Днепрорудное-Весёлое | 00 ОП РЗ 000-011 |  |  |  | 40,800 |
| 11 | Васильевка - Михайловка | 00 ОП Р3 000-012 |  |  |  | 15,100 |
| 12 | Акимовка - Кириловка | 00 ОП РЗ 000-013 |  |  |  | 41,400 |
| 13 | Приморск - Ильино | 00 ОП РЗ 000-014 |  |  |  | 35,700 |
| 14 | Пологи – Бердянск | 00 ОП Р3 000-015 |  |  |  | 102,600 |
| 15 | Орехов - Токмак | 00 ОП РЗ 000-016 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 2,000 |
| 16 | Каментка - а.д. "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" | 00 ОП РЗ 000-017 |  |  |  | 51,100 |
| 17 | Одесса - Мелитополь - Новоазовск | нет данных |  |  |  | 54,000 |
| 18 | Харьков-Симферополь-Ялта | нет данных |  |  |  | 64,000 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения |  |  | 91,347 | 91,347 | 91,347 | 924,300 |
| Автомобильные дороги общего пользования межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Веселое - Озерное - Новоданиловка | 00 ОП МЗ 000-001 |  |  |  | 31,000 |
| 2 | От а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта" – Данило-Ивановка –Радивоновка | 00 ОП М3 000-002 |  |  |  | 14,000 |
| 3 | Акимовка – до а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта" | 00 ОП МЗ 000-003 |  |  |  | 3,700 |
| 4 | Акимовка - Новоданиловка - Красноармейск - Петровка | 00 ОП МЗ 000-004 |  |  |  | 35,500 |
| 5 | От а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта" – Давыдовка – Атманай | 00 ОП МЗ 000-005 |  |  |  | 29,000 |
| 6 | Черноземное-Красноармейское | 00 ОП МЗ 000-006 |  |  |  | 28,600 |
| 7 | Акимовка -Богатырь | 00 ОП МЗ 000-007 |  |  |  | 11,800 |
| 8 | Акимовка - Владимировка - Александровка | 00 ОП МЗ 000-008 |  |  |  | 6,200 |
| 9 | Владимировка - Юрьевка - до а/д /Р13 Акимовка - Кириловка | 00 ОП МЗ 000-009 |  |  |  | 8,200 |
| 10 | Степок - Азовское | 00 ОП МЗ 000-010 |  |  |  | 10,700 |
| 11 | От а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта" – Семихатки | 00 ОП МЗ 000-011 |  |  |  | 2,600 |
| 12 | От а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта" – Красное | 00 ОП МЗ 000-012 |  |  |  | 2,000 |
| 13 | От а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта" – Розовка – Звезда | 00 ОП МЗ 000-013 |  |  |  | 11,400 |
| 14 | Весняное-Анновка | 00 ОП МЗ 000-014 |  |  |  | 16,900 |
| 15 | От а.д Черноземное – Красноармейское – до с. Трудовое | 00 ОП МЗ 000-015 |  |  |  | 5,300 |
| 16 | От а/д Акимовка - Петровка - до с. Зерновое | 00 ОП МЗ 000-016 |  |  |  | 1,700 |
| 17 | От а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта" – Тимофеевка | 00 ОП МЗ 000-017 |  |  |  | 8,600 |
| 18 | Кирилловка – Степановка Первая | 00 ОП МЗ 000-018 |  |  |  | 5,200 |
| 19 | Давыдовка - Охримовка | 00 ОП М3 000-019 |  |  |  | 11,300 |
| 20 | От а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта" – Давыдовка – Атманай – до с.Андреевка | 00 ОП МЗ 000-020 |  |  |  | 3,100 |
| 21 | Волчье-Соленое | 00 ОП МЗ 000-021 |  |  |  | 6,000 |
| 22 | От а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта" – Давыдовка – Атманай – до с.Новогригорьевка | 00 ОП МЗ 000-022 |  |  |  | 4,000 |
| 23 | Розовка - Дружба | 00 ОП МЗ 000-023 |  |  |  | 5,500 |
| 24 | От а/д Черноземное – Красноармейское – до с. Акимовское | 00 ОП МЗ 000-024 |  |  |  | 4,000 |
| 25 | Вознесеновка - Нововасильевка | 00 ОП МЗ 000-025 |  |  |  | 23,900 |
| 26 | От а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта" – Троицкое | 00 ОП МЗ 000-026 |  |  |  | 7,000 |
| 27 | Арабка-Астраханка-Мордвиновка-Гирсовка-Степановка Первая | 00 ОП МЗ 000-028 |  |  |  | 78,400 |
| 28 | Орлово – Астраханка – Светлое – Владовка – Степное | 00 ОП М3 000-029 |  |  |  | 43,100 |
| 29 | Светлодолинское – Астраханка – Нововасилевка – Ботиево | 00 ОП М3 000-030 |  |  |  | 47,722 |
| 30 | Токмак – Кирово – Заречное | 00 ОП МЗ 000-031 |  |  |  | 23,900 |
| 31 | Молочанск - Старобогдановка -Троицкое - Терпенье - Трудовое | 00 ОП М3 000-032 |  |  |  | 52,000 |
| 32 | Новоакимовка – Высокое – до а.д. "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" | 00 ОП МЗ 000-033 |  |  |  | 11,600 |
| 33 | Новое – до а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта" | 00 ОП МЗ 000-034 |  |  |  | 0,500 |
| 34 | От а.д. Р8 Весёлое - а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта"/ - до ст. Федоровка | 00 ОП МЗ 000-035 |  |  |  | 0,600 |
| 35 | От а/д а.д. "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" – Кирпичный – до а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта" | 00 ОП МЗ 000-036 |  |  |  | 9,500 |
| 36 | Мелитополь - Обильное | 00 ОП МЗ 000-037 |  |  |  | 5,000 |
| 37 | Трудовое – Новофилиповка | 00 ОП МЗ 000-038 |  |  |  | 28,900 |
| 38 | От а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта" – Семеновка – Новофилиповка | 00 ОП МЗ 000-039 |  |  |  | 10,300 |
| 39 | Степное – Поляновка | 00 ОП МЗ 000-040 |  |  |  | 7,000 |
| 40 | Верховина-Долинское | 00 ОП МЗ 000-041 |  |  |  | 21,500 |
| 41 | От а.д. "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" – до а/д Верховина – Долинское | 00 ОП МЗ 000-042 |  |  |  | 3,600 |
| 42 | Малый утлюг – Высокое | 00 ОП МЗ 000-043 |  |  |  | 8,500 |
| 43 | Высокое – Новогородовка | 00 ОП М3 000-044 |  |  |  | 12,800 |
| 44 | Новофилиповка - Оленовка | 00 ОП МЗ 000-045 |  |  |  | 7,400 |
| 45 | Береговое – до а/д Токмак – Кирово(Лагодное) - Заречное | 00 ОП МЗ 000-046 |  |  |  | 1,700 |
| 46 | Привольное – до а/д Токмак – Кирово (Лагодное) – Заречное | 00 ОП МЗ 000-047 |  |  |  | 1,000 |
| 47 | Заречное – Тихоновка | 00 ОП МЗ 000-048 |  |  |  | 9,700 |
| 48 | Привольное - до а.д. "Харьков - Симферополь - Ялта" | 00 ОП МЗ 000-049 |  |  |  | 1,600 |
| 49 | От а.д. "Харьков - Симферополь - Ялта" - до с. Спасское | 00 ОП МЗ 000-050 |  |  |  | 2,600 |
| 50 | Подъезд в с. Спасское | 00 ОП МЗ 000-051 |  |  |  | 2,900 |
| 51 | От а.д. "Харьков - Симферополь -Ялта" - до с.Песчанское | 00 ОП М3 000-052 |  |  |  | 1,000 |
| 52 | Зеленчук – Новониколаевка | 00 ОП МЗ 000-053 |  |  |  | 9,000 |
| 53 | От а.д. "Харьков - Симферополь - Ялта" - Северное - до а.д. Р4 Пологи - Мелитополь | 00 ОП МЗ 000-054 |  |  |  | 2,500 |
| 54 | Трудовое – Южное(Пивденное) | 00 ОП МЗ 000-055 |  |  |  | 4,700 |
| 55 | От а.д. Светлодолинское - Астраханка - Нововасильевка - Ботиево - до с. Советское | 00 ОП МЗ 000-056 |  |  |  | 3,400 |
| 56 | Сосновка – до а/д Заречное – Тихоновка | 00 ОП МЗ 000-057 |  |  |  | 1,000 |
| 57 | От а.д. "Харьков - Симферополь -Ялта" - Зеленое | 00 ОП М3 000-058 |  |  |  | 2,400 |
| 58 | Подъезд в с.Тащенак | 00 ОП М3 000-059 |  |  |  | 2,800 |
| 59 | Трудовое - до а.д. Р6 Каменка-Днепропетровская - Великая Белозёрка - Весёлое - а.д. "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" | 00 ОП М3 000-060 |  |  |  | 0,600 |
| 60 | Маяк - Новгородовка | 00 ОП М3 000-061 |  |  |  | 6,000 |
| 61 | Фруктовое - Кирпичное | 00 ОП М3 000-062 |  |  |  | 2,300 |
| 62 | От а.д. Р8 Весёлое - а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта"/ - до ст. Федоровка (подъезд к нефтебазе) | 00 ОП М3 000-063 |  |  |  | 2,600 |
| 63 | От а.д. Р6 Каменка-Днепропетровская - Великая Белозёрка - Весёлое - а.д. "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" - Первомайское | 00 ОП М3 000-065 |  |  |  | 2,000 |
| 64 | Астрахань – Розовка – до а/д Приазовское – Новоспасское –Могутнееа | 00 ОП МЗ 000-066 |  |  |  | 17,000 |
| 65 | От а.д. Р2 Васильевка - Бердянск - Украинка - Любимовка - ст. Бурчацк | 00 ОП МЗ 000-070 |  |  |  | 27,400 |
| 66 | Михайловка – Орлянское | 00 ОП МЗ 000-071 |  |  |  | 8,900 |
| 67 | Васильевка - Днепрорудное - до а/д /РЗ Энергодар - Васильевка | 00 ОП М3 000-072 |  |  |  | 22,600 |
| 68 | Подъезд к ст.Таврийск | 00 ОП М3 000-076 |  |  |  | 0,600 |
| 69 | Подъезд к ст. 1156 км | 00 ОП М3 000-079 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |  |
| 70 | От а/д /Васильевка - Днепрорудное -до а/д /РЗ Энергодар - Васильевка/ -Першотравневое - до а/д /РЗ Энергодар - Васильевка | 00 ОП М3 000-080 |  |  |  | 5,900 |
| 71 | Балки - Днепрорудное | 00 ОП М3 000-081 |  |  |  | 2,700 |
| 72 | От а/д /Р11 Днепрорудное - Весёлое/ - до ст.Каховское море | 00 ОП М3 000-082 |  |  |  | 2,700 |
| 73 | Малая Белозерка - до а/д /Р11 Днепрорудное -Весёлое/ | 00 ОП М3 000-083 |  |  |  | 11,600 |
| 74 | Подъезд в Береговое | 00 ОП М3 000-095 |  |  |  | 1,100 |
| 75 | Васильевка - Днепрорудное - до а/д /РЗ Энергодар - Васильевка/ - до с.Шевченко | 00 ОП М3 000-096 |  |  |  | 2,300 |
| 76 | Ясная Поляна - Орлянское | 00 ОП М3 000-097 |  |  |  | 5,700 |
| 77 | Магистральный канал – до с.Орлянское | 00 ОП МЗ 000-098 |  |  |  | 4,900 |
| 78 | От /Васильевка - Днепрорудное - до а/д /РЗ Энергодар - Васильевка/ - до с. Маячка | 00 ОП МЗ 000-099 |  |  |  | 2,200 |
| 79 | От /Васильевка - Днепрорудное - до а/д /РЗ Энергодар - Васильевка/ - до с. 3латополь | 00 ОП МЗ 000-100 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |  |
| 80 | Великая Белозерка - Балки | 00 ОП МЗ 000-101 |  |  |  | 9,100 |
| 81 | От а/д / РЗ Энергодар - Васильевка/ - Видножино - до а/д/ Р11 Днепрорудное-Веселое/ | 00 ОП МЗ 000-102 |  |  |  | 5,600 |
| 82 | Видножино — до а/д /Тополино -Ульяновка - Малая Белозерка -Мехтик/ | 00 ОП МЗ 000-103 |  |  |  | 8,700 |
| 83 | Тополиное - Ульяновка - Малая Белозерка - Мехтик | 00 ОП МЗ 000-104 |  |  |  | 15,100 |
| 84 | От а/д /Р11 Днепрорудное - Весёлое/ - Новобелозерка - до а/д /Р7 Великая Белозёрка - Михайловка - а.д. "Харьков - Симферополь - Ялта" | 00 ОП МЗ 000-105 |  |  |  | 11,800 |
| 85 | От а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта" – до Элеватора | 00 ОП МЗ 000-106 |  |  |  | 1,100 |
| 86 | Великая Белозерка – Верхний Рогачик | 00 ОП МЗ 000-107 |  |  |  | 13,800 |
| 87 | Новопетровка - Гюневка | 00 ОП МЗ 000-108 |  |  |  | 7,500 |
| 88 | Великая Белозерка - Новопетровка | 00 ОП МЗ 000-109 |  |  |  | 16,300 |
| 89 | Зеленая Балка - Гюневка | 00 ОП М3 000-110 |  |  |  | 2,200 |
| 90 | Великая Белозерка - до а/д /Р7 Великая Белозёрка - Михайловка -а.д. "Харьков - Симферополь - Ялта" | 00 ОП М3 000-111 |  |  |  | 6,100 |
| 91 | От а/д /Р7 Великая Белозёрка -Михайловка - а.д. "Харьков -Симферополь - Ялта" - до а/д /Р6 Каменка-Днепровская - Великая Белозёрка - Весёлое - а.д. "Одесса -Мелитополь - Новоазовск" | 00 ОП М3 000-113 |  |  |  | 3,200 |
| 92 | От Великая Белозерка – до а/д (Великая Белозерка –до а/д /Р7 Великая Белозёрка – Михайловка – а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта") | 00 ОП МЗ 000-114 |  |  |  | 1,100 |
| 93 | Большая Знаменка - Верхний Рогачик | 00 ОП МЗ 000-115 |  |  |  | 18,000 |
| 94 | От а/д /Р5 Каменка-Днепровская -Большая Лепетиха - Каховка/ -Днепровка | 00 ОП МЗ 000-116 |  |  |  | 19,700 |
| 95 | Днепровка - Благовещенка - до а/д /РЗ Энергодар - Васильевка/ | 00 ОП МЗ 000-117 |  |  |  | 20,100 |
| 96 | Водяное - Ивановка | 00 ОП МЗ 000-118 |  |  |  | 27,800 |
| 97 | Большая Знаменка - Каменка - до а/д /Р6 Каменка- Днепровская - Великая Белозёрка - Весёлое - а.д. "Одесса -Мелитополь - Новоазовск" | 00 ОП МЗ 000-119 |  |  |  | 20,700 |
| 98 | От а/д Днепровка - Благовещенка -до с.Нововодяное | 00 ОП МЗ 000-120 |  |  |  | 2,000 |
| 99 | От а/д Днепровка - Благовещенка -до а/д (От а/д /Р6 Каменка-Днепровская - Великая Белозёрка -Весёлое - а.д. "Одесса - Мелитополь -Новоазовск" - до а/д /РЗ Энергодар -Васильевка/) | 00 ОП МЗ 000-122 |  |  |  | 11,000 |
| 100 | От а/д (/Р6 Каменка-Днепровская -Великая Белозёрка - Весёлое - а.д. "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" - до а/д /РЗ Энергодар - Васильевка/) - до с.Цветково | 00 ОП МЗ 000-123 |  |  |  | 2,700 |
| 101 | Новоднепровка - Подовое | 00 ОП МЗ 000-124 |  |  |  | 0,946 |
| 102 | Благовещенка - Путь Ильича | 00 ОП МЗ 000-126 | 0,900 | 0,900 | 0,900 | 8,000 |
| 103 | От а/д Водяное - Ивановка - до с.Мичурина | 00 ОП МЗ 000-128 |  |  |  |  |
| 104 | Заветное - Петровское | 00 ОП МЗ 000-130 |  |  |  | 12,000 |
| 105 | От а/д /Р6 Каменка-Днепровская -Великая Белозёрка - Весёлое - а.д. "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" - до а/д /РЗ Энергодар - Васильевка/ | 00 ОП МЗ 000-131 |  |  |  | 11,000 |
| 106 | От а.д. "Харьков – Симферополь – Ялта" – Раздол – Любимое | 00 ОП МЗ 000-134 |  |  |  | 15,100 |
| 107 | Михайловка - до а/д /Р8 Весёлое -а.д. "Харьков - Симферополь - Ялта" | 00 ОП М3 000-136 |  |  |  | 16,500 |
| 108 | Высокое - Молочанск -Новониколаевка | 00 ОП М3 000-137 |  |  |  | 28,700 |
| 109 | Михайловка – Матвеевка | 00 ОП МЗ 000-139 |  |  |  | 19,400 |
| 110 | От а/д Р12 Васильевка - Михайловка - Бурчак - Лимановка | 00 ОП МЗ 000-140 |  |  |  | 11,900 |
| 111 | Пришиб - Смиреновка - Жовтневое | 00 ОП МЗ 000-141 |  |  |  | 18,500 |
| 112 | От а.д. "Харьков - Симферополь -Ялта" - Пришиб | 00 ОП МЗ 000-142 |  |  |  | 8,800 |
| 113 | Александровка - Плодородное -Старобогдановка | 00 ОП МЗ 000-143 |  |  |  | 32,500 |
| 114 | От а.д. "Харьков - Симферополь -Ялта" - до с.Высокое | 00 ОП МЗ 000-144 |  |  |  | 1,900 |
| 115 | Волковка - до а/д /Р7 Великая Белозёрка - Михайловка - а.д. "Харьков - Симферополь - Ялта" | 00 ОП МЗ 000-145 |  |  |  | 4,700 |
| 116 | Виноградовка - Раздол | 00 ОП МЗ 000-146 |  |  |  | 2,800 |
| 117 | Украинка - Лимановка - Любимовка | 00 ОП МЗ 000-147 |  |  |  | 7,000 |
| 118 | Трудовик - Абрикосовка | 00 ОП МЗ 000-148 |  |  |  | 3,000 |
| 119 | Шевченко - Вишневка - до а.д. "Харьков - Симферополь - Ялта" -Пришиб | 00 ОП МЗ 000-149 |  |  |  | 5,800 |
| 120 | Тимошенко - Переверзовка | 00 ОП МЗ 000-150 |  |  |  | 17,300 |
| 121 | Пришиб - Розовка | 00 ОП МЗ 000-151 |  |  |  | 2,400 |
| 122 | От а.д. "Харьков - Симферополь -Ялта" - до с.Тракторное | 00 ОП МЗ 000-152 |  |  |  | 3,000 |
| 123 | Смиреневка - Тракторное - Показное | 00 ОП МЗ 000-153 |  |  |  | 5,200 |
| 124 | От а/д Пришиб - Смиреневка -Октябрьское до с.Первомайское | 00 ОП МЗ 000-154 |  |  |  | 1,500 |
| 125 | Сладкое - Подгорное | 00 ОП МЗ 000-155 |  |  |  | 5,900 |
| 126 | От а/д (Михайловка - до а/д /Р8 Весёлое - а.д. "Харьков -Симферополь - Ялта") - до с.Новониколаевка | 00 ОП МЗ 000-156 |  |  |  | 3,000 |
| 127 | От а/д /Р8 Весёлое - а.д. "Харьков -Симферополь - Ялта"/ - до с. Николаевка | 00 ОП МЗ 000-157 |  |  |  | 1,500 |
| 128 | От а/д Александровка - Плодородное - Старобогдановка - до с.Братское | 00 ОП МЗ 000-158 |  |  |  | 2,700 |
| 129 | От а.д. "Харьков - Симферополь -Ялта" - Радостное | 00 ОП МЗ 000-159 |  |  |  | 3,100 |
| 130 | От а.д. "Харьков - Симферополь -Ялта" - до с.Трудолюбимовка | 00 ОП МЗ 000-160 |  |  |  | 9,500 |
| 131 | От а/д Высокое - Молочанск -Новониколаевка - до с.Соловьевка | 00 ОП МЗ 000-161 |  |  |  | 3,500 |
| 132 | От а/д Высокое - Молочанск -Новониколаевка - до с.Суворое | 00 ОП МЗ 000-162 |  |  |  | 0,500 |
| 133 | Трудолюбимовка - Ровное | 00 ОП МЗ 000-163 |  |  |  | 4,900 |
| 134 | От а/д /Р7 Великая Белозёрка -Михайловка - а.д. "Харьков -Симферополь - Ялта" - до с.Славянка | 00 ОП МЗ 000-164 |  |  |  | 2,200 |
| 135 | От а/д /РЗ Энергодар - Васильевка/ -Украинка - Любимовка - Бурчацк - в с.Петровка | 00 ОП МЗ 000-165 | 0,800 | 0,800 | 0,800 |  |
| 136 | Приазовское – Надеждино – Гирсовка | 00 ОП МЗ 000-209 |  |  |  | 19,800 |
| 137 | Приазовское – Девнинское – Александровка | 00 ОП МЗ 000-210 |  |  |  | 25,000 |
| 138 | Девнинское – Новоконстантиновка – Чкалово – Степановка Первая | 00 ОП М3 000-211 |  |  |  | 28,900 |
| 139 | Приазовское – Шевченко – Новоконстантиновка | 00 ОП МЗ 000-212 |  |  |  | 7,900 |
| 140 | Подъезд к с.Приморский Посад | 00 ОП МЗ 000-213 |  |  |  | 4,400 |
| 141 | Ботиево - Новоконстантиновка | 00 ОП МЗ 000-214 |  |  |  | 13,900 |
| 142 | Приазовское – Новоспасское – Могутнее | 00 ОП МЗ 000-215 |  |  |  | 54,050 |
| 143 | Новоспасское – Петровка – Анновка – Богдановка – а.д. "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" | 00 ОП М3 000-216 |  |  |  | 33,800 |
| 144 | Коларовка (Болгарка) – Новоалексеевка – Орловка – Ботиево | 00 ОП МЗ 000-217 |  |  |  | 25,145 |
| 145 | Просторе-Панфиловка-Маковка | 00 ОП МЗ 000-218 |  |  |  |  |
| 146 | Новоалександровка – Воскресенка – Анновка | 00 ОП МЗ 000-219 |  |  |  | 22,700 |
| 147 | А.д. "Одесса - Мелитополь -Новоазовск" - до с.Вишневое | 00 ОП М3 000-220 |  |  |  | 3,200 |
| 148 | Степановка Первая - Молочный лиман | 00 ОП МЗ 000-221 |  |  |  | 3,500 |
| 149 | Строгановка - ХПП | 00 ОП МЗ 000-222 |  |  |  | 3,700 |
| 150 | От а/д Арабка – Астраханка – Морвиновка – Гирсовка – Степановка Первая – до с.Надеждино | 00 ОП МЗ 000-223 |  |  |  | 5,600 |
| 151 | Ореховка – Анно-Опанлинка | 00 ОП МЗ 000-224 |  |  |  | 7,500 |
| 152 | Надеждино – Волна | 00 ОП МЗ 000-225 |  |  |  | 7,400 |
| 153 | Новопокровка - Добровка | 00 ОП МЗ 000-226 |  |  |  | 3,800 |
| 154 | От а/д Приазовское - Шевченко -Новоконстантиновка - до с.Белоречанское | 00 ОП МЗ 000-227 |  |  |  | 5,600 |
| 155 | От а/д Девнинское -Новоконстантиновка - Чкалово-Степановка Первая - до с.Игоревка | 00 ОП МЗ 000-228 |  |  |  | 2,700 |
| 156 | От а/д Арабка - Астраханка -Мордвиновка - Гирсовка -Степановка - до с.Викторовка | 00 ОП МЗ 000-229 |  |  |  | 3,000 |
| 157 | От а/д Приазовское - Девнинское -Александровка - до с.Нечкино | 00 ОП МЗ 000-230 |  |  |  | 2,900 |
| 158 | От а/д (Астраханка - Розовка - до а/д Приазовское - Новоспасское -Могутнее) - до с.Калиновка | 00 ОП МЗ 000-231 |  |  |  | 7,200 |
| 159 | От а/д Новоалександровка -Воскресенка - Анновка- до с.Новониколаевка | 00 ОП МЗ 000-232 |  |  |  | 1,900 |
| 160 | От а/д Воскресенка - Нововасиловка - до с.Южное | 00 ОП МЗ 000-233 |  |  |  | 1,500 |
| 161 | От а/д Светлодолинское - Астраханка - Нововасилевка - Ботиево - в с.Бабановка | 00 ОП МЗ 000-234 |  |  |  | 1,600 |
| 162 | От а/д Приазовское - Шевченко -Новоконстантиновка - до с.Новотроицкое | 00 ОП МЗ 000-235 |  |  |  | 2,000 |
| 163 | Ореховка - до а/д Приазовское -Новоспасское - Могутнее | 00 ОП МЗ 000-236 |  |  |  | 6,000 |
| 164 | Орехов - Мирное - Молочанск | 00 ОП МЗ 000-240 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,000 |
| 165 | От а/д /Р16 Орехов - Токмак/ -Пшеничное - Скальное - Трудовое -до а/д /Р9 Токмак-Черниговка/- | 00 ОП МЗ 000-244 |  |  |  | 14,800 |
| 166 | Токмак - Ивановка - Остриковка | 00 ОП МЗ 000-245 |  |  |  | 6,100 |
| 167 | Очеретоватое — Новомихайловка -Новоказанковатое - Новополтавка -Заря | 00 ОП МЗ 000-247 |  |  |  | 35,700 |
| 168 | Ровное - Жовтневое - Кутузовка | 00 ОП МЗ 000-250 | 27,600 | 27,600 | 27,600 |  |
| 169 | От а/д /Р9 Токмак - Черниговка/ - до с.Урожайное | 00 ОП МЗ 000-252 |  |  |  | 1,500 |
| 170 | От а/д /РЗ Энергодар - Васильевка/ -Садовое - Красногорка - до а/д /Р16 Орехов - Токмак/ | 00 ОП МЗ 000-255 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 4,000 |
| 171 | Новогоровка - Черноземное -Победоносное | 00 ОП МЗ 000-257 |  |  |  | 11,100 |
| 172 | От а/д /РЗ Энергодар - Васильевка/ -Вишневое - Новолюбимовка | 00 ОП МЗ 000-258 |  |  |  | 12,600 |
| 173 | Кирово - Юбилейное | 00 ОП МЗ 000-259 |  |  |  | 2,400 |
| 174 | Козолуговка - Гришино | 00 ОП МЗ 000-261 |  |  |  | 4,500 |
| 175 | Козолуговка - Грушевка | 00 ОП МЗ 000-262 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |  |
| 176 | От а/д /ст. Верхний Токмак I -Вершина Вторая/ - Обиточное -Андреевка | 00 ОП М3 000-265 |  |  |  | 22,500 |
| 177 | Черниговка – Богдановка – до а/д /Р3 Энергодар – Васильевка | 00 ОП МЗ 000-266 |  |  |  | 19,800 |
| 178 | ст.Верхний Токмак I – Вершина Вторая | 00 ОП МЗ 000-267 |  |  |  | 14,500 |
| 179 | Черниговка - Новоказанное | 00 ОП МЗ 000-268 |  |  |  | 8,500 |
| 180 | ст.Верхний Токмак II - Могиляны -ст.Нельговка | 00 ОП МЗ 000-270 |  |  |  | 18,000 |
| 181 | От а/д (Черниговка- Богдановка - до а/д /Р3 Энергодар- Васильевка/) - Просторе - Квитковое | 00 ОП МЗ 000-271 |  |  |  | 7,400 |
| 182 | Черниговка - ст.Верхний Токмак I | 00 ОП МЗ 000-272 |  |  |  | 6,700 |
| 183 | Черниговка - Новополтавка -Семеновка - Басань | 00 ОП МЗ 000-273 |  |  |  | 9,555 |
| 184 | Тарасовка - Нельговка - Радоловка | 00 ОП МЗ 000-274 |  |  |  | 23,100 |
| 185 | Ст.Стульнево - Владовка -Богдановка | 00 ОП МЗ 000-275 |  |  |  | 14,400 |
| 186 | Благодатное - Широкий Яр | 00 ОП МЗ 000-276 |  |  |  | 5,300 |
| 187 | От а/д ст.Верхний Токмак I -Вершина Вторая - до с.Верхний Токмак | 00 ОП МЗ 000-277 |  |  |  | 2,500 |
| 188 | От а/д /Р9 Токмак - Черниговка/ - до ст.Низяны | 00 ОП МЗ 000-278 |  |  |  | 1,300 |
| 189 | Новомихайловка - до а/д /Р9 Токмак - Черниговка/ | 00 ОП МЗ 000-279 |  |  |  | 15,200 |
| 190 | с.Каменка - до а/д (Новомихайловка - а/д /Р9 Токмак - Черниговка/) | 00 ОП МЗ 000-280 |  |  |  | 5,300 |
| 191 | Черниговка - до а/д ст.Верхний Токмак II - Могиляны - ст.Нельговка | 00 ОП МЗ 000-281 |  |  |  | 5,500 |
| 192 | От а/д (Верхий Токмак I - Вершина Вторая) - Обеточное - Андреевка -до с.Салтычия | 00 ОП МЗ 000-282 |  |  |  | 3,800 |
| 193 | От а/д Черниговка - Богдановка - до а/д (/РЗ Энергодар - Васильевка/ - до а/д Верхний Токмак II- Могиляны -ст.Нельговка) | 00 ОП МЗ 000-283 |  |  |  | 7,600 |
| 194 | Стульнево - до а/д /Р9 Токмак -Черниговка/ | 00 ОП МЗ 000-284 |  |  |  | 1,500 |
| 195 | Боевое - Заместо - Александровка | 00 ОП МЗ 000-285 |  |  |  | 8,000 |
| 196 | От а/д (Новомихайловка - до а/д /Р9 Токмак - Черниговка/) - до с.Стульневое | 00 ОП МЗ 000-286 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |  |
| 197 | с.Мокрый Став - до а/д ст.Стульневое - Владовка - Богдановка | 00 ОП МЗ 000-287 |  |  |  | 1,900 |
| 198 | с.Тарасовка - до а/д Просторе -Панфиловка - Маковка | 00 ОП МЗ 000-288 |  |  |  | 1,300 |
| 199 | с.Зеленый Яр — до а/д /РЗ Энергодар -Васильевка/ | 00 ОП МЗ 000-289 |  |  |  | 2,400 |
| 200 | Приморск – Борисовка – Елизаветовка – Андреевка – Берестовое | 00 ОП МЗ 000-291 |  |  |  | 65,000 |
| 201 | Борисовка – Дмитровка – Софиевка | 00 ОП МЗ 000-292 |  |  |  | 37,400 |
| 202 | Приморск - Преслав - до а.д. "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" | 00 ОП М3 000-294 |  |  |  | 16,300 |
| 203 | Орловка - Лазурное | 00 ОП М3 000-295 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |  |
| 204 | Приморск - Набережное | 00 ОП М3 000-296 |  |  |  | 16,100 |
| 205 | ст.Верхний Токмак-1 - Могиляны -ст.Нельговка | 00 ОП М3 000-298 | 3,200 | 3,200 | 3,200 |  |
| 206 | Приморск - до а.д. "Одесса -Мелитополь - Новоазовск" | 00 ОП М3 000-299 |  |  |  | 9,600 |
| 207 | От а/д Приморск - Борисовка -Елизаветовка - Андреевка -Берестовое — до ст.Елизаветовка | 00 ОП М3 000-300 |  |  |  | 1,500 |
| 208 | От а.д. "Одесса - Мелитополь -Новоазовск" - Инзовка | 00 ОП М3 000-301 |  |  |  | 2,900 |
| 209 | От а.д. "Одесса - Мелитополь -Новоазовск" - Азов - Лозановка | 00 ОП М3 000-302 |  |  |  | 8,500 |
| 210 | От а/д Борисовка - Дмитровка -Софиевка - до с.Партизаны | 00 ОП М3 000-303 |  |  |  | 6,600 |
| 211 | Гюневка- Елизаветовка | 00 ОП МЗ 000-304 |  |  |  | 13,700 |
| 212 | От а.д. "Одесса - Мелитополь -Новоазовск" - до г. Приморск | 00 ОП МЗ 000-305 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |  |
| 213 | Подъезд к с.Новоолексеевка | 00 ОП МЗ 000-306 |  |  |  | 0,500 |
| 214 | Петровка – Мануйловка | 00 ОП МЗ 000-307 |  |  |  | 4,500 |
| 215 | От а/д Приморск - Набережное - до с.Подспорье | 00 ОП МЗ 000-308 |  |  |  | 2,000 |
| 216 | Нельговка - Зеленовка | 00 ОП М3 000-309 |  |  |  | 9,600 |
| 217 | От а/д /РЗ Энергодар - Васильевка/ -до с.Подгорное | 00 ОП М3 000-310 |  |  |  | 2,400 |
| 218 | От а/д /РЗ Энергодар - Васильевка/ -до с.Юрьевка | 00 ОП М3 000-311 |  |  |  | 1,800 |
| 219 | От а.д. "Одесса - Мелитополь -Новоазовск" - Лозоватка | 00 ОП М3 000-312 |  |  |  | 6,000 |
| 220 | Гуляйполе - Марфополь -Новоселовка - Терново | 00 ОП М3 000-313 | 22,200 | 22,200 | 22,200 |  |
| 221 | Приютное — Новозлатополь -Красноселовка - Чубаровка -Конские Раздоры | 00 ОП М3 000-314 | 13,300 | 13,300 | 13,300 | 16,000 |
| 222 | Балочки - Надежное | 00 ОП М3 000-317 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 18,000 |
| 223 | Григоровка - Тарасовка -Новофедоровка | 00 ОП М3 000-321 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 22,000 |
| 224 | Семеновка - ст.Кирилловка | 00 ОП М3 000-322 |  |  |  | 4,000 |
| 225 | Магедово - Лозовое | 00 ОП М3 000-326 |  |  |  | 3,900 |
| 226 | От а/д Приютное - Новозлатополь -Красноселовка - Чубаровка -Конские Раздоры - до с.Золотая Поляна | 00 ОП М3 000-329 |  |  |  | 1,600 |
| 227 | Новая Дача - Семеновка | 00 ОП М3 000-330 |  |  |  | 10,200 |
| 228 | От а/д /Приютное - Новозлатополь -Красноселовка - Чубаровка -Конские Роздоры/ - до с.Бурлатское | 00 ОП М3 000-332 |  |  |  | 5,000 |
| 229 | От а/д Балочки - Надежное - до с.Любокут | 00 ОП М3 000-334 |  |  |  | 2,000 |
| 230 | От а/д /Р1 Орехов - Пологи -Розовка/ - Семеновка | 00 ОП М3 000-338 |  |  |  | 12,700 |
| 231 | Чкалове — Красноселовка | 00 ОП М3 000-341 |  |  |  | 3,500 |
| 232 | Любимовка - Самойловка -Червоноселовка | 00 ОП М3 000-342 |  |  |  | 17,400 |
| 233 | Камыш-Зоря - Кузнецовка -Зачатовка | 00 ОП М3 000-343 |  |  |  | 21,200 |
| 234 | ст.Верхний Токмак I - Вершина Вторая - Бердянск | 00 ОП М3 000-346 |  |  |  | 5,200 |
| 235 | Куйбышево - ст.Бильманка | 00 ОП М3 000-348 |  |  |  | 15,900 |
| 236 | Куйбышево - с.Дубовое | 00 ОП М3 000-349 |  |  |  | 6,400 |
| 237 | Благовещенка - Белоцерковка | 00 ОП М3 000-350 |  |  |  | 3,900 |
| 238 | От а/д Пологи - Конские Раздоры -Андреевка - Нововасильевка -Бердянск - до ст.Бильманка | 00 ОП М3 000-351 |  |  |  | 10,200 |
| 239 | Диброва - Примерное - до а/д Пологи - Конские Раздоры - Андреевка -Нововасильевка - Бердянск | 00 ОП М3 000-352 |  |  |  | 7,500 |
| 240 | От а/д /Р1 Орехов - Пологи -Розовка/ - Гусарка | 00 ОП М3 000-353 |  |  |  | 4,200 |
| 241 | Гусарка - Зеленый Г ай | 00 ОП М3 000-354 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 7,000 |
| 242 | От а/д /Р17 Каменка - а.д. "Одесса -Мелитополь - Новоазовск" - до с. Благовещенка | 00 ОП М3 000-355 |  |  |  | 8,700 |
| 243 | Куйбышево - Новоукраинка -Гоголевка | 00 ОП М3 000-357 |  |  |  | 13,000 |
| 244 | От а/д Пологи - Конские Раздоры -Андреевка - Нововасильевка -Бердянск - Ланцевое - до а/д /Р17 Каменка - а.д. "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" | 00 ОП М3 000-358 |  |  |  | 20,500 |
| 245 | От а/д /Р1 Орехов - Пологи -Розовка/ - Тополевка - до а/д Балочки - Надежное | 00 ОП М3 000-359 |  |  |  | 12,000 |
| 246 | Вершина Вторая - Смирновое | 00 ОП МЗ 000-360 |  |  |  | 3,500 |
| 247 | От а/д Камыш Заря - Шевченковское - Зачатовка - до с.Труженко | 00 ОП М3 000-362 |  |  |  | 4,500 |
| 248 | Ленинское - Гусарка | 00 ОП М3 000-363 |  |  |  | 7,800 |
| 249 | Белоцерковка - Черешневое | 00 ОП М3 000-364 |  |  |  | 10,100 |
| 250 | Камыш-Зоря - Красное Озеро | 00 ОП М3 000-365 |  |  |  | 3,700 |
| 251 | От а/д /Р1 Орехов - Пологи -Розовка/ - до с.Очеретоватое | 00 ОП М3 000-366 |  |  |  | 2,300 |
| 252 | От а/д Куйбышево - ст.Бильманка -до с.Трудовое | 00 ОП М3 000-367 |  |  |  | 1,000 |
| 253 | От а/д /Р17 Каменка - а.д. "Одесса -Мелитополь - Новоазовск" - до с.Новокаменка | 00 ОП М3 000-368 |  |  |  | 2,000 |
| 254 | От а/д /Р17 Каменка - а.д. "Одесса -Мелитополь - Новоазовск" - до с.Грузское | 00 ОП М3 000-369 |  |  |  | 0,600 |
| 255 | От а/д (Дубровое - Примерное - до а/д Пологи - Конские Раздоры -Андреевка - Нововасильевка -Бердянск - до с.Верхнедрагунское | 00 ОП М3 000-370 |  |  |  | 2,700 |
| 256 | Бильманка - Десятилетие Октября | 00 ОП М3 000-372 |  |  |  | 2,200 |
| 257 | Бердянск - Осипенко - до а.д. "Одесса - Мелитополь - Новоазовск" | 00 ОП МЗ 000-373 |  |  |  | 20,220 |
| 258 | Шевченково - Андровка - Роза -Луначарское - до а.д. "Одесса -Мелитополь - Новоазовск" | 00 ОП М3 000-374 |  |  |  | 32,000 |
| 259 | Старопетровка – Новопетровка – граница области | 00 ОП МЗ 000-375 |  |  |  | 12,000 |
| 260 | Андровка - Осипенко | 00 ОП М3 000-380 |  |  |  | 12,400 |
| 261 | Берестовое - Николаевка | 00 ОП М3 000-381 |  |  |  | 25,700 |
| 262 | Роза - Нововасиловка | 00 ОП М3 000-382 |  |  |  | 6,700 |
| 263 | От а.д. "Одесса - Мелитополь -Новоазовск" - Бердянское -Деревецкое | 00 ОП М3 000-383 |  |  |  | 12,100 |
| 264 | От а.д. "Одесса - Мелитополь -Новоазовск" - с.Красное Поле | 00 ОП М3 000-384 |  |  |  | 5,400 |
| 265 | От а.д. "Одесса - Мелитополь -Новоазовск" - с.Нововасильевка | 00 ОП М3 000-385 |  |  |  | 1,000 |
| 266 | От а/д /Р17 Каменка - а.д. "Одесса -Мелитополь - Новоазовск" -с.Малиновка | 00 ОП М3 000-386 |  |  |  | 4,200 |
| 267 | Долинское - Крымка | 00 ОП М3 000-387 |  |  |  | 3,000 |
| 268 | От а/д Пологи - Конские Раздоры -Андреевка - Нововасильевка -Бердянск - с.Ивановка | 00 ОП М3 000-388 |  |  |  | 2,000 |
| 269 | От а/д Пологи - Конские Раздоры -Андреевка - Нововасильевка -Бердянск - с.Успеновка | 00 ОП М3 000-389 |  |  |  | 3,500 |
| 270 | Дмитровка - Шевченко | 00 ОП М3 000-390 |  |  |  | 7,600 |
| 271 | От а/д (ст.Верхний Токмак I -Вершина Вторая) - Обеточное -Андреевка - до с.Шевченково | 00 ОП М3 000-391 |  |  |  | 13,400 |
| 272 | Карла Маркса - до а.д. "Одесса -Мелитополь - Новоазовск" | 00 ОП М3 000-392 |  |  |  | 17,700 |
| 273 | Николаевка - Радивоновка | 00 ОП М3 000-393 |  |  |  | 3,500 |
| 274 | Берестовое - Довбино | 00 ОП М3 000-394 |  |  |  | 12,300 |
| 275 | Николаевка - Новосолдатское | 00 ОП М3 000-395 |  |  |  | 3,400 |
| 276 | От а/д Берестовое - Довбино -с.Сачки | 00 ОП М3 000-396 |  |  |  | 2,600 |
| 277 | От а/д /Р17 Каменка - а.д. "Одесса -Мелитополь - Новоазовск" -с.Радивоновка | 00 ОП М3 000-398 |  |  |  | 4,600 |
| 278 | Подъезд к Трояновскому элеватору | 00 ОП М3 000-399 |  |  |  | 0,200 |
| 279 | От а/д Старопетровка – Новопетровка – граница области – с.Куликовское | 00 ОП МЗ 000-400 |  |  |  | 1,200 |
| 280 | Камыш-Заря - Кузнецовка -Зачатовка | 00 ОП М3 000-401 |  |  |  | 23,600 |
| 281 | Самойловка - Запорожское -Пролетарское - до а/д/Р 1 Орехов -Пологи - Розовка/ | 00 ОП М3 000-402 |  |  |  | 28,800 |
| 282 | Новгород - до а/д /Р1 Орехов -Пологи - Розовка/ | 00 ОП М3 000-404 |  |  |  | 15,700 |
| 283 | Свободное — Листвянка — до а/д Камыш-Заря - Кузнецовка -Зачатовка | 00 ОП М3 000-405 |  |  |  | 17,700 |
| 284 | От а/д /Р1 Орехов - Пологи -Розовка/ - до с.Кузнецовка | 00 ОП М3 000-406 |  |  |  | 8,100 |
| 285 | От а/д Камыш-Заря - Зачатовка - до с.Первомайское | 00 ОП М3 000-407 |  |  |  | 2,800 |
| 286 | Антоновка - Азов | 00 ОП М3 000-408 |  |  |  | 12,200 |
| 287 | Нововоровка - Новомлиновка | 00 ОП М3 000-409 |  |  |  | 3,000 |
| 288 | От а/д Камыш-Заря - Кузнецовка -Зачатовка - до с.Мирное | 00 ОП М3 000-410 |  |  |  | 0,400 |
| 289 | Зеленополь - Новгород | 00 ОП М3 000-411 |  |  |  | 7,900 |
| 290 | От а/д (Самойловка - Запорожское -Пролетарское - до а/д /Р1 Орехов -Пологи - Розовка/) - до с.Кобыльное | 00 ОП М3 000-412 |  |  |  | 1,000 |
| 291 | От а/д (Вольное - Листвянка - а/д Камыш-Заря - Зачатовка) - до с.Беловеж | 00 ОП М3 000-413 |  |  |  | 2,200 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения |  |  | 141,900 | 141,900 | 141,900 | 2 792,138 |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |  | 233,247 | 233,247 | 233,247 | 3 716,438 |